ПРОЕКТ
ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «Ухта»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории муниципального округа «Ухта» (далее - Правила) разработаны в соответствии со следующими правовыми актами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.2025 № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»;

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.11.2024 № 677 «Об утверждении ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов»;

- ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования, утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.09.2012 № 333-ст;

- ГОСТ Р 52168-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования, утверждённый Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.09.2012 № 334-ст;

- ГОСТ Р 52169-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования, утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.11.2012  № 1148-ст;

- ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля, утвержденный Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст;

- ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, утвержденный Приказом Росстандарта от 20.12.2019 № 1425-ст;
- ГОСТ Р 3634-2019. Межгосударственный стандарт. «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2019 г. N 122-П);
- ГОСТ Р 51303-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. «Торговля. Термины и определения», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.06.2023 № 469-ст;
- ОСТ 56-84-85 «Использование лесов в рекреационных целях (Термины и определения)»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр;

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил;

- Закон Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми»;

- Закон Республики Коми от 02.11.2018 № 94-РЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий правилами благоустройства территории муниципальных образований в Республике Коми»;

- Закон Республики Коми от 24.04.2019 № 24-РЗ «О некоторых вопросах благоустройства территории отдельных муниципальных образований в Республике Коми»;

- постановление Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 302 «Об утверждении Правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми и Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Коми»;

- Приказ Минсельхоза Республики Коми от 17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Коми»;

- Устав муниципального округа «Ухта»;

- постановление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от 29.12.2022 № 3092 «Об утверждении лесохозяйственного регламента лесов, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования городского округа «Ухта».

1.2. Требования настоящих Правил являются обязательными для исполнения всеми юридическими, физическими, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями на территории муниципального округа «Ухта» (далее - муниципальный округ «Ухта»),

1.3. Контроль над выполнением требований настоящих Правил осуществляет администрация муниципального округа «Ухта», в том числе привлекает к административной ответственности лиц, допустивших нарушения настоящих Правил в пределах своей компетенции либо инициирует направление материалов об административном правонарушении по подведомственности в целях привлечения виновного лица к административной ответственности.

1.4. За неисполнение настоящих Правил юридические лица, должностные лица и граждане несут ответственность в соответствии с законодательством в рамках возложенных полномочий и в рамках осуществления муниципального контроля.
1.5. Основными задачами в области благоустройства территории муниципального округа «Ухта» являются:

1.5.1. Обеспечение и защита прав граждан на благоприятные и комфортные условия проживания, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального округа «Ухта».
1.5.2. Создание условий для осуществления деятельности по благоустройству территории муниципального округа «Ухта».

1.5.3. Обеспечение сохранности, содержания и облагораживания объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального округа «Ухта».

1.5.4. Обеспечение доступности территорий общего пользования.

1.6. Основными принципами обеспечения благоустройства территории муниципального округа «Ухта»  являются:

1.6.1. Комплексность мер (организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных), направленных на обеспечение соблюдения Правил.

1.6.2. Ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение Правил.

1.6.3. Сотрудничество органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта» с институтами гражданского общества, участие граждан, общественных объединений в обеспечении благоустройства территории муниципального округа «Ухта» и в решении вопросов в указанной сфере.

1.6.4. Открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта» в области благоустройства территории муниципального округа «Ухта», о состоянии объектов благоустройства, лицах, на которые возложены обязанности по обеспечению их надлежащего состояния.

1.7. Деятельность по благоустройству территории муниципального округа «Ухта» включает в себя разработку проектной документации по благоустройству территории муниципального округа «Ухта», выполнение мероприятий по благоустройству и содержанию территории муниципального округа «Ухта», объектов благоустройства.

1.8. Полномочия органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта» в области благоустройства.

1.8.1. Администрация муниципального округа «Ухта», отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации муниципального округа «Ухта» в соответствии с функциями, установленными нормативными правовыми актами муниципального округа «Ухта»:

- организуют благоустройство территории муниципального округа «Ухта» в соответствии с Правилами;

- разрабатывают и утверждают муниципальные программы в области благоустройства;

- принимают в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты по исполнению мероприятий в области благоустройства;

- обеспечивают участие населения муниципального округа «Ухта» в подготовке и реализации проектов по благоустройству в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства;

- осуществляют содержание объектов и элементов благоустройства, являющихся собственностью муниципального округа «Ухта»;

- обеспечивают соблюдение требований настоящих Правил при заключении муниципальных контрактов об оказании услуг, приобретении товаров, выполнении работ в сфере благоустройства;

- разрабатывают (согласовывают) проектную документацию по благоустройству территории муниципального округа «Ухта»;

- выдают колерный паспорт при реставрации, ремонте и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов;

- согласовывают декоративно-художественное оформление ограждений;

- организуют освещение улиц;

- формируют схемы размещения нестационарных торговых объектов;

- определяют концепцию праздничного оформления территории муниципального округа «Ухта» на время государственных, общегородских праздников и нерабочих праздничных дней.

1.8.2. Совет муниципального округа «Ухта» утверждает схемы границ прилегающих территорий муниципального округа «Ухта».

1.9. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях и коммуникациях, иных объектах при их повреждении, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни и здоровью людей, их правам и охраняемым законом интересам, целостности зданий, строений, сооружений, оборудования и транспортных средств, обеспечению производственного или транспортного процесса;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
архитектурное решение - авторский замысел архитектурного объекта, его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, зафиксированный в архитектурной части документации для строительства и реализованный в построенном архитектурном объекте; 

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального округа «Ухта», по содержанию территории муниципального округа «Ухта» и расположенных на его территории объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, сооружений, прилегающих территорий; 

биологические отходы - останки животных и другие объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности, ветеринарные конфискаты, отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения;

бункер - мусоросборник, предназначенный для сбора крупногабаритных отходов;

велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения;

владелец средства размещения информации (физическое или юридическое лицо) - собственник средства размещения информации либо иное лицо, обладающее правом владения и (или) пользования средством размещения информации на основании договора с ее собственником;

внутриквартальный (местный) проезд - дорога, предназначенная для движения транспорта и пешеходов от магистральных улиц к группам жилых домов и другим местам квартала;

вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов от мест их накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

выгреб - санитарно-техническое устройство в виде огражденного гидроизоляционным материалом углубления в земле, предназначенное для сбора и временного хранения нечистот или других хозяйственно-бытовых отходов;

газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции;

газонные светильники - светильники для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма;

гаражный кооператив - основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных потребностей, связанных с использованием гаражей, управления имуществом и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов;

границы прилегающей территории - линия и проходящая по этой линии вертикальная плоскость, определяющая пределы прилегающей территории;

детская площадка - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя оборудование и покрытие для детской игровой площадки;

деятельность по благоустройству - разработка проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства;

дендрологический план (далее - дендроплан) - это топографический план, отображающий размещение деревьев и кустарников, полученный в результате геодезической съемки, в сопровождении перечетной ведомости.

долговременное хранение автотранспорта - хранение транспортного средства без движения в течение 1 месяца и более на территории муниципального округа «Ухта»;

дорожная одежда - это слоистая конструкция, укладываемая на земляное полотно в пределах проезжей части дороги. Она предназначена для восприятия нагрузок от автомобилей и обеспечения максимально благоприятных условий скоростному и безопасному движению автотранспорта вне зависимости от погодно-климатических и временных факторов;

дорожные сооружения - сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снежных лавин и обвалов и др.), элементы обустройства дорог (остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров), площадки отдыха, специальные площадки для остановки или стоянки автомобилей и т.д.;

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, включая растительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на газонах, а также отдельно стоящие деревья и кустарники;

земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта, асфальтового покрытия на глубину более 30 см (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом (возведение насыпи) на высоту более 50 см, рытье ям и канав;

знак дорожный - устройство в виде панели определенной формы с обозначениями или надписями, информирующими участников дорожного движения (далее - движения) о дорожных условиях и режимах движения, о расположении населенных пунктов и других объектов;

зона отдыха - места массового пребывания граждан, предназначенные для организации досуга жителей;

индивидуальная застройка - группы индивидуальных жилых домов с отведенными территориями (земельными садово-огородными участками и/или палисадниками, надворными хозяйственными и иными постройками), участки малоэтажной застройки усадебного типа;

инженерные сети и коммуникации - комплекс инженерных систем на территории муниципального округа «Ухта», используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, телефонизации, связи с целью обеспечения жизнедеятельности муниципального округа «Ухта»;

информационная конструкция - элемент благоустройства, техническое средство размещения информации установленного типа и вида, содержащее информационно-справочные сведения, используемое в целях ориентирования и информирования населения муниципального округа «Ухта», исключающее сведения рекламного характера и соответствующее требованиям, установленным настоящими Правилами;

карта-схема - схематичное изображение границ прилегающей территории, в отношении которой, равно как и в отношении расположенных на ней объектов и элементов городской среды, выполняется комплекс мероприятий по содержанию и благоустройству;

категория улиц - классификация городских магистралей, улиц и проездов в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их содержанию;

колерный паспорт - документ, разрабатываемый для здания, строения, сооружения и устанавливающий требования в отношении материалов, способов отделки и цветов фасадов и кровли; внешнего вида дверных и оконных проемов; ограждающих конструкций балконов, лоджий, кровли; установки дополнительного оборудования; мест для размещения объектов монументального искусства, вывесок, рекламных конструкций, номерных знаков;

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

контейнер - мусоросборник, предназначенный для сбора твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

ливневая канализация - инженерное сооружение, включающее систему трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для пропуска (сброса, приема и отведения) сточных вод: производственных вод от полива, мытья улиц и транспортных машин; отвода поверхностных вод с территорий предприятий, учреждений, организаций и из систем внутренних водостоков зданий; приема воды из дренажных систем; приема производственных вод, допускаемых к пропуску без специальной очистки;

лотковая зона - территория проезжей части автомобильной дороги вдоль бордюрного камня тротуара, газона шириной 0,5 м;

малые архитектурные формы и элементы благоустройства территории - объекты городского дизайна (беседки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны общественного транспорта., фонари, урны для мусора, скамьи, декоративные ограждения, светильники, фонтаны, вазы и приспособления для озеленения, декоративные, оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и т.п.), используемые для дополнения художественной композиции и организации открытых пространств;

маломобильные группы населения - инвалиды; граждане пожилого возраста; граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски; другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного физического ограничения использовать для своего передвижения и (или) потребления услуги необходимые средства, приспособления и собак-проводников;

места массового пребывания людей - территории, на которых возможно одновременное пребывание большого количества людей: подходы к вокзалам, административным и офисным зданиям, объектам розничной торговли, социального обеспечения, науки, образования, здравоохранения и культуры, подъездам жилых домов, остановки транспорта, территории рынков, ярмарок, торговых зон, центров, кинотеатров, площади в населенных пунктах, скверы, парки, стадионы;

мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы;

наледь - тонкий слой льда, образующийся в результате таяния снега при перепадах температуры (образуется на крышах, тротуарах, дорожном полотне и т.д.);

направляющее устройство - сигнальный столбик, тумба, направляющий островок, островок безопасности, предназначенные для зрительного ориентирования;

некапитальные сооружения - сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, другие объекты некапитального характера;

нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

нестационарная торговая сеть - торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организации торговли, не относящиеся к стационарной торговой сети;

обслуживающая организация (компания) - организация, предоставляющая в рамках гражданско-правового договора узкоспециализированные услуги;

общественные пространства - территории муниципального образования, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки;

объект внешнего благоустройства - элементы городского хозяйства, предназначенные для создания благоустройства и санитарного содержания территории муниципального округа «Ухта», как то:, ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, ограждения дорожные и газонные, декоративные ограждения, заборы, парапеты, проезжая часть улиц и дорог, площади, тротуары, пешеходные мосты, лестничные сходы);

объект озеленения - земельный участок с зелеными насаждениями, вспомогательными сооружениями, дорожками и малыми архитектурными формами;

объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

объекты улично-дорожной сети - элементы транспортной инфраструктуры города, располагающиеся на территории общего пользования, определенные «красными линиями», основным назначением которых является движение транспорта и пешеходов;

общественные туалеты - сооружения (стационарные, передвижные, биотуалеты), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, с соответствующим оборудованием и инвентарем (урны, туалетная бумага, электро- или бумажные полотенца, крючки для верхней одежды и т.д.), и предназначенные для оказания санитарно-гигиенических услуг населению на платной и (или) бесплатной основе;

озелененные участки - участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности занято зелеными насаждениями;

остановочная площадка - благоустроенный участок территории, примыкающий к дорожному полотну, используемый для организации остановки пассажирского транспорта;

отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическим или физическим лицам на праве собственности или ином вещном праве, аренды или безвозмездного срочного пользования;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

парковочная площадка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное специальными конструкциями место, являющееся, в том числе частью площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованного размещения средств индивидуальной мобильности, в том числе для предоставления сервиса бесстанционного проката таких средств, на земельных участках, находящихся в собственности муниципального округа «Ухта», и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на платной основе или без взимания платы по решению собственника такого земельного участка;

паспорт объекта благоустройства - документ, содержащий информацию о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства; ситуационный план; элементы благоустройства; сведения о текущем состоянии; сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий;

площадка для выгула животных - специально оборудованная территория, предназначенная для выгула животных;

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда;

подтопление - комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов;

полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса (здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств);

полуприватное пространство - пространство, открытое для посещения, но преимущественно используемое определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или совместным владением недвижимым имуществом;

придомовая территория (придомовая территория многоквартирного дома, дворовая территория, дворовая территория многоквартирного дома) - территория, внесенная в технический паспорт жилого дома (здания, строения) и (или) отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, строение) и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомовая территория жилых домов (зданий и строений) включает в себя: территорию под жилым домом (зданием, строением); проезды и тротуары; озелененные территории; игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные площадки; площадки для временной стоянки транспортных средств; площадки для хозяйственных целей; площадки, оборудованные для сбора твердых коммунальных отходов; другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения);

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным законом Республики Коми;

проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям улиц, разворотным площадкам;

проезжая часть внутриквартального (местного) проезда - дорожное покрытие территории, примыкающее к нескольким многоквартирным домам, находящееся в пользовании физических и (или) юридических лиц, предназначенное для обслуживания нескольких многоквартирных домов;

проезжая часть дворовой территории многоквартирного дома - дорожное покрытие территории, примыкающее к многоквартирному дому, находящееся в пользовании физических и (или) юридических лиц, предназначенное для обслуживания конкретного многоквартирного дома;

проектная документация (проект) - документ, определяющий изменение и преобразование фасадов зданий, строений и внешнего благоустройства, выполненный организацией, имеющей соответствующие лицензии;

проектная документация по благоустройству территорий - пакет документации, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится;

развозная торговля - форма нестационарной торговли, осуществляемая вне стационарной торговой сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством;

разрешение (ордер) (далее - ордер) на производство работ - документ, дающий право на производство земляных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории муниципального округа «Ухта», иных работ, связанных с благоустройством территории муниципального округа «Ухта», выдаваемый уполномоченным органом администрации муниципального округа «Ухта» в целях координации производства указанных работ и контроля за восстановлением нарушенных в ходе производства работ объектов и элементов благоустройства;

разукомплектованное транспортное средство - сгоревшее транспортное средство или транспортное средство, у которого отсутствует одна или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака, крыло, шасси или привод) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин и другие неисправности, при которых запрещается эксплуатация в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации;

рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;

рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств;

световая информация, в том числе световая реклама, предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения;

светофор дорожный - светосигнальное устройство для регулирования движения;

светофорный объект - группа светофоров, установленных на участке улично-дорожной сети, очередность движения по которому конфликтующих транспортных потоков или транспортных и пешеходных потоков регулируется светофорной сигнализацией;

сельскохозяйственные материалы - это почва, удобрения, ядохимикаты, растения и иное;

смет - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла и бумаги;

содержание дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

содержание объекта внешнего благоустройства - обеспечение надлежащего технического состояния и внешнего облика, а также безопасности и чистоты объекта благоустройства;

содержание территории - комплекс мероприятий, связанных со своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений, содержанием строительных площадок, зеленых насаждений, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на земельном участке;

средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);

спортивная площадка - специально оборудованная территория, предназначенная для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения;

средства наружной рекламы и информации - конструкции для размещения рекламной (рекламные конструкции, рекламоносители) и (или) нерекламной (вывески и иные конструкции, не содержащие рекламной информации) информации, предназначенной для неопределенного круга лиц. К ним относятся различные носители рекламных и информационных сообщений, присоединенные к зданиям, сооружениям, земельным участкам, транспортным средствам и иным объектам и рассчитанные на визуальное восприятие из городского пространства, а именно: крышные установки, панно, щитовые установки, электронные табло, экраны, кронштейны, маркизы, штендеры, перетяжки, строительные сетки, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные шары, аэростаты и т.п.;

средство индивидуальной мобильности (далее - СИМ) - устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), и не являющееся средством передвижения маломобильных граждан;

сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади;

стоянка автотранспорта (далее - автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения автомототранспортных средств;

строительные отходы - это остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образующихся при строительстве, реконструкции, ремонте, разрушении, сносе, разборке зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов;

твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) и иные;

тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном;

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территорий открытого грунта и территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов от мусора, а также со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, листвы, другого мусора, иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

указатель - дополнительный элемент и устройство с максимальной площадью одной стороны указателя не более 1 кв.м, предназначенный для размещения сведений информационного характера о направлении движения и расстоянии до места нахождения каких-либо заинтересованных лиц;

улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов;

улично-дорожная сеть - система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций;

управляющая организация - организация, которой предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ;

фасад - ограждающие наружные конструкции, создающие объемно-пространственную композицию зданий, сооружений, временных объектов. Неотъемлемой частью фасадов являются: плоскости стен, окна, витрины, вывески, входы, козырьки, крыльца, ступени, пандусы, подпорные стенки, отмостки и другие, обозримые извне элементы зданий, строений, временных объектов, влияющие на эстетическое восприятие и комфортность;

хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации;

штендер - мобильное (переносное) средство наружной рекламы;

элементы озеленения - зеленые насаждения (древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, включая растительность в парках, на бульварах, в скверах, садах, цветниках и на газонах, а также отдельно стоящие деревья и кустарники); цветники и иные приспособления для выращивания зеленых насаждений;

элементы освещения дворовой территории многоквартирного дома - совокупность элементов благоустройства придомовой территории многоквартирного дома, предназначенных для освещения в темное время суток придомовой территории многоквартирного дома.

элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.

1.10. К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

- земельные участки;

- здания, строения, сооружения;

- территории общего пользования;

- прилегающие территории;

- детские и спортивные площадки, зоны отдыха;

- площадки для выгула животных;

- парковки (парковочное место);

- парковочные площадки;

- улицы (в том числе пешеходные), проезды, дороги, велосипедные дорожки;

- парки, скверы, бульвары, иные зеленые зоны;

- площади, набережные и другие территории;

- технические зоны транспортных, инженерных сетей и коммуникаций, водоохранные зоны;

- контейнерные площадки.

К объектам благоустройства на территориях общественного назначения относятся общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий муниципального округа «Ухта»: центры общегородского и локального значения, многофункциональные и специализированные общественные муниципального округа «Ухта».

1.11. К элементам благоустройства относятся составные, конструктивные части объекта благоустройства, наличие которых обеспечивает надлежащее использование объекта по его функциональному назначению, в том числе:

- покрытия;

- ограждения (заборы);

- элементы озеленения;

- водные устройства;

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;

- игровое и спортивное оборудование;

- элементы освещения;

- средства размещения информации и рекламные конструкции;

- малые архитектурные формы и городская мебель;

- нестационарные торговые объекты;

- элементы объектов капитального строительства.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

2.1. Содержание территорий общего пользования.

2.1.1. Содержание объектов и элементов благоустройства на территориях общего пользования осуществляется:

владельцами и (или) пользователями объектов и элементов благоустройства - в отношении объектов и элементов благоустройства, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных во владение и (или) пользование третьим лицам, если иное не предусмотрено договором;

органами исполнительной власти Республики Коми - в отношении объектов и элементов благоустройства, находящихся в государственной собственности Республики Коми и не переданных во владение и (или) пользование третьим лицам;

администрацией муниципального округа «Ухта» - в отношении объектов и элементов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности и не переданных во владение и (или) пользование третьим лицам;

собственниками, владельцами или пользователями объектов и элементов благоустройства - в отношении объектов и элементов благоустройства, находящихся в частной собственности.

В случае передачи объектов и элементов благоустройства в пользование распределение обязанностей по их содержанию определяются сторонами самостоятельно в соответствии с договором.

2.1.2. Содержание территорий общего пользования включает:

- размещение контейнерных площадок, контейнеров, бункеров, урн в местах общего пользования для временного накопления отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья и дезинфекции данных объектов, своевременный вывоз отходов и мусора на объекты сбора, накопления, захоронения, обезвреживания отходов, организацию раздельного сбора твердых коммунальных отходов физическими и юридическими лицами всех организационно-правовых форм;

- сбор и вывоз мусора;

- выполнение работ по содержанию территории в пределах нормативных санитарно-защитных зон, соблюдению установленных санитарных норм в местах захоронения (кладбищах), парках, пляжах, рынках, лечебно-профилактических учреждениях, единичных работ во время проведения культурно-массовых городских мероприятий;

- уборку, полив, подметание территории города, в зимнее время года - уборку и вывоз снега, обработку объектов улично-дорожной сети противогололедными препаратами, очистку от мусора родников, ручьев, канав, лотков, ливневой канализации и других водопроводных устройств (ежедневная уборка от мусора, сметание и уборка листвы с твердых покрытий, полив территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, полив цветников и газонов, очистка от снега и льда (наледи), обработка противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных коммуникаций, вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);

- облагораживание и поддержание в исправном состоянии объектов улично-дорожной сети, инженерных сооружений (мостов, дамб, путепроводов и т.д.), объектов уличного освещения, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства;

- озеленение городских территорий, а также содержание зеленых насаждений, в том числе кошение травы, обрезку и вырубку аварийных, больных, усыхающих деревьев и кустарников;

- обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;

- восстановление нарушенных элементов благоустройства;

- содержание смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализационной системы, колодцев подземных коммуникаций (сооружений) в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов;

- содержание ограждений;

- содержание дорог, тротуаров, искусственных дорожных сооружений, проездов;

- поддержание в чистоте и исправном состоянии зданий, строений, сооружений и их элементов;

- предотвращение загрязнения территории города жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке, выноса грязи на улицы города машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог, организацию мойки транспортных средств в специально оборудованных местах;

- недопущение распространения борщевика Сосновского.

2.2. Порядок пользования территориями общего пользования.

На территориях общего пользования запрещается:

2.2.1. Нанесение рисунков и надписей на стены фасадов зданий, строений, сооружений, окна, двери, элементы благоустройства, кроме граффити; нанесение граффити осуществляется по согласованию с администрацией муниципального округа «Ухта» при наличии дизайн-проекта;

2.2.2. Складирование отходов вне специально отведенных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства и муниципальных правовых актов муниципального округа «Ухта» мест;

2.2.3. Сбрасывание или складирование мусора, отходов спила деревьев, листвы, снега вне специально отведенных мест;

2.2.4. Складирование строительных и (или) сельскохозяйственных материалов, топлива;

2.2.5. Захламление, загрязнение отведенной и прилегающей территории, территорий общего пользования, в том числе связанное с осуществлением хозяйственной деятельности объекта, расположенного на такой территории;

2.2.6. Загрязнение территории общего пользования экскрементами при содержании животных, при загрязнении территории общего пользования экскрементами владелец животного обязан немедленно убрать экскременты;

2.2.7. Сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельс, бревен, железных балок, труб, кирпичей, других тяжелых предметов и их складирование;

2.2.8. Перевозка грунта, сыпучих строительных материалов, мусора, легкой тары, макулатуры, листвы, спила деревьев и других легких сыпучих материалов без покрытия кузова брезентом или другим материалом, исключающим разлетание груза, загрязнение дорог и причинение транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде;

2.2.9. Закапывание в грунт мусора;

2.2.10. Использование кем-либо мест сбора и накопления отходов в отсутствие на то законных оснований;

2.2.11. Помещение в контейнеры предметов, создающих угрозу их целостности или затрудняющих выгрузку, в том числе горящих, крупногабаритных предметов, льда, снега, строительных отходов, жидких коммунальных отходов, жидких отходов кухонь и иных отходов, не предназначенных для удаления данным способом;

2.2.12. Закрытие (демонтаж) мусоропровода при отсутствии выделенного и оборудованного в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства Российской Федерации места сбора и накопления отходов от многоквартирного дома;

2.2.13. Размещение объектов различного назначения и автотранспорта, за исключением малых архитектурных форм, на газонах, цветниках, детских, спортивных площадках, в арках зданий, на тротуарах;

2.2.14. Ходить, сидеть, лежать на газонах, на которых установлены запрещающие таблички;

2.2.15. Размещение автотранспорта на загрузочных площадках мест для сбора и накопления ТКО;

2.2.16. Мойка транспортных средств вне специально отведенных для этого мест;

2.2.17. Использование для стоянки и размещения транспортных средств проезжей части улиц, проездов, тротуаров и других территорий, препятствующее механизированной уборке территории;

2.2.18. Хранение технически неисправных и разукомплектованных транспортных средств, а также их частей и агрегатов независимо от места их расположения вне специально отведенных мест. В случае невозможности установления собственника (владельца) или непринятия им мер по удалению транспортного средства (его частей и агрегатов) последние подлежат вывозу в специально отведенные места для решения вопроса о признании их бесхозяйными в установленном законом порядке.

Порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных), в том числе технически неисправных (разукомплектованных), транспортных средств, устанавливается нормативными правовыми актами администрации муниципального округа «Ухта»;

2.2.19. Производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов во дворах многоквартирных домов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, превышающих установленные нормы (отработанные газы, горюче-смазочные материалы и пр.), вне специально отведенных для этого мест;

2.2.20. Устанавливать шлагбаумы, цепи, столбы, бетонные блоки и плиты, другие сооружения, устройства и объекты, создающие препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов и (или) проезду автотранспорта (специального транспорта) и (или) проведению уборочных работ на территориях общего пользования;

2.2.21. Загрязнение территорий, примыкающих к водным объектам;

2.2.22. Повреждение и уничтожение объектов и элементов благоустройства;

2.2.23. Производить вырубку (снос) зеленых насаждений без получения разрешения;

2.2.24. Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева, производить окольцовку стволов деревьев, подсечку, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения, ломать ветви деревьев;

2.2.25. Подвешивать на деревья веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять электрооборудование, за исключением светодиодного, если их размещение не повреждает деревья, колючую проволоку и другие ограждения, размещать и устанавливать рекламные конструкции и средства размещения информации, а также прикреплять иные приспособления, способные повредить зеленые насаждения;

2.2.26. Производить действия, способные нанести вред зеленым насаждениям;

2.2.27. Производить самовольную разработку песка, глины, растительного грунта;

2.2.28.  Размещение рекламы, объявлений, листовок, различных информационных материалов, наклеек, графических изображений, указателей, а также установка средств размещения информации вне специально отведенных для этого мест;

2.2.29.  Раскапывание участков под огороды, строительство погребов без соответствующего разрешения;

2.2.30.  Выталкивание, сбрасывание, складирование снега, сколов наледи и льда за границы внешней части прилегающей территории;

2.2.31.  Размещение ограждающих конструкций за границами домовладения;

2.2.32.  Вынос грунта и грязи колесами автотранспорта за пределы строительных площадок, объектов промышленности строительных материалов на улично-дорожные сети города. Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов (заводы железобетонных изделий, растворные узлы и др.) в обязательном порядке оборудуются пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта;

2.2.33.  Устраивать заезды (выезды), пересекающие водоотводные сооружения для стока или сброса вод с автомобильной дороги, проезда, улицы иного элемента улично-дорожной сети на территориях общественного, промышленного, жилого, рекреационного назначения без получения технических условий, выданных органом местного самоуправления. Сооружения постоянного водоотвода должны возводиться в процессе подготовки территории к строительству. К этим сооружениям относятся: кюветы, канавы, водопропускные трубы под дорогами и проездами, мостки, ливневая канализация, перепускные лотки и устройства для снижения скорости течения воды. Сооружения на пересечениях поверхностного водоотвода с дорогами, улицами, проездами и иными объектами улично-дорожной сети должны пропускать поверхностные и паводковые воды со всей площади водосбора для данного сооружения водоотвода. Сооружение должно быть с уклоном в направлении стока воды. Создание и обслуживание сооружений постоянного водоотвода является ответственностью правообладателя земельного участка;

2.2.34.  Нахождение (выгул, выпас) животных (за исключением территорий, предусматривающих их нахождение согласно договору).

Под животными понимаются быки, коровы, козы, овцы, свиньи, лошади, бараны, ослы, верблюды, олени, гуси, индейки, куры, утки.

3.  ВНЕШНИЙ ВИД ФАСАДОВ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

3.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, расположенные на территории муниципального округа «Ухта», независимо от назначения здания (жилое, нежилое, производственное и прочее), от вида собственности (государственное, муниципальное, частное), этажности, материалов и годов постройки.

3.2. Правообладатели зданий в установленном законодательством Российской Федерации порядке должны обеспечивать содержание зданий и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, проведение текущих и капитальных ремонтов и сохранять их архитектурно-художественный облик.

3.3. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, строений, их переоборудование и переустройство осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Устройство навесов и козырьков, крепление к зданиям (их конструктивным элементам) различных растяжек, подвесок, вывесок, рекламных конструкций, плакатов, указателей, флагштоков и других устройств осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Требования к содержанию фасадов зданий и сооружений.

3.5.1. При содержании фасадов зданий и сооружений необходимо своевременно производить работы по ремонту и покраске фасадов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц (переулков, площадей и пр.), номерные знаки, установленные в законном порядке.

3.5.2. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:

- приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;

- входные узлы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери и др.);

- цоколь и отмостка;

- плоскости стен;

- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на кровлю и т.д.;

- архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, розетки, капители, сандрики, фризы, пояски и др.);

- водосточные трубы, включая отметы и воронки;

- ограждения балконов, лоджий;

- парапетные и оконные ограждения, решетки;

- металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, покрытий сандриков, свесов и т.п.:

- навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование и т.п.), установленные в законном порядке;

- горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);

- стекла, рамы, балконные двери;

- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.

Особое внимание уделяется состоянию креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивости парапетных и балконных ограждений, состоянию цоколя, стен, особенно в местах расположения водосточных труб, около балконов и в других местах, подверженных обильному воздействию ливневых, талых и дождевых вод, а также вокруг креплений к стенам металлических конструкций (флагодержателей, анкеров, пожарных лестниц и др.).

3.5.3. Фасады зданий не должны иметь видимых повреждений строительной части, декоративной отделки и инженерных элементов и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии. Повреждения окраски фасадов зданий не должны превышать более 1 процента общей площади фасада.

При содержании фасадов зданий и сооружений не допускается:

- повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.;

- повреждение архитектурных и художественно-скульптурных деталей зданий и сооружений: колота, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей и т.п.:

- нарушение герметизации межпанельных стыков;

- повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, входных приямков;

- повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и т.п.;

- разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов и т.п.;

- нанесение несанкционированных надписей, рисунков, граффити, частных объявлений, агитационных материалов, плакатов, афиш, и т.п.

3.5.4. Выявленные при эксплуатации нарушения фасада здания должны быть устранены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.5.5. Изменения цветового решения фасада, а также изменения связанные с ликвидацией или устройством отдельных его деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, входных групп, приямков, облицовки, расстекловки витрин, новых оконных и дверных проемов, остекление балконов и лоджий, мест размещения вывесок) возможны при наличии проектной документации (проекта), согласованной в администрации муниципального округа «Ухта».

Первый застройщик, вносящий изменения в существующие фасады зданий и сооружений, влияющие на его архитектурный облик, должен представить для согласования проектные решения, отражающие архитектурно-художественный замысел единого решения экстерьера всего здания в целом с учетом окружающей среды.

Проектная документация разрабатывается специализированной организацией, имеющей допуск на выполнение данного вида работ, выданный саморегулирующей организацией, в случае, если наличие допуска к выполнению таких работ предусмотрено действующим законодательством.

3.5.6. Изменение внешней отделки зданий и сооружений допустимо при использовании современных, износостойких, антивандальных отделочных материалов.

3.6. Устройство, оборудование и содержание входов, козырьков входов, ступеней, лестниц, крылец, приямков, балконов, лоджий, окон, витрин и др.:

3.6.1. Входы в помещения подвального и первого этажей должны иметь единое решение в пределах всего фасада, располагаться согласованно с входами первого этажа, не нарушать архитектурную композицию фасада, не препятствовать движению пешеходов и транспорта.

3.6.2. Обеспечение доступа маломобильных групп населения в нежилые помещения общественного назначения обязательно устройство пандусов или иных приспособлений в соответствии с действующим законодательством.

Допускается устройство входа и пандуса к квартирам на первом этаже жилого дома, при условии:

- проживания в них маломобильных групп населения:

- технической возможности пробивки проема в несущей капитальной стене здания:

- отсутствия наружных сетей инженерно-технического обеспечения в месте устройства обособленного входа.

3.6.3. Входы в здания, нежилые помещения не должны иметь механических повреждений. Размеры ступеней крылец обязаны соответствовать нормативным требованиям.

3.6.4.  Входы в общественные здания должны освещаться в соответствии с нормативными требованиями.

3.6.5.  Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер устройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать общему архитектурному и цветовому облику фасада.

При высоте крылец более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер ограждений должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному облику фасада.

Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей не допускается.

3.6.6.  Не допускается оборудование отдельного входа в нежилое помещение в жилом доме при наличии эксплуатируемых цокольных этажей с отдельными входами, уровень потолка которых превышает отметку 1,2 м от уровня земли.

3.6.7. Установка козырьков и навесов, не должна нарушать единый архитектурный облик фасадов здания, строения, временного объекта и соответствовать требованиям безопасности использования. В случае установки козырьков и навесов под окнами жилых помещений необходимо согласование с собственниками жилых помещений на вышерасположенном этаже.

Устройство козырьков в нежилых помещениях при наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли в местах примыкания допускается проектировать с превышением отметки пола расположенных выше жилых помещений основной части здания. При этом сплошная часть парапета крыши пристроенной или встроенно-пристроенной части здания и рекламных конструкций должна быть ниже подоконника указанных окон.

3.6.8. Изменение существующих балконов и лоджий (их габаритов, цветового решения, рисунка ограждений и других элементов), а также устройство новых балконов и лоджий, допускается при условии единого комплексного архитектурного решения фасада на основе проекта, согласованного в администрации муниципального округа «Ухта».

3.6.9. Изменения габаритов и конфигурации окон и витрин, устройства новых проемов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения, а также восстановление утраченных оконных проемов осуществляется по согласованию в администрации муниципального округа «Ухта».

3.6.10. Остекление витрин, окон нежилых помещений на фасаде должно иметь единый стиль. Использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления допускается только по согласованию с администрацией муниципального округа «Ухта», а для объектов культурного наследия - в том числе с органом, уполномоченным по вопросам культурного наследия.

3.6.11.  В целях эстетического восприятия фасадов зданий запрещается использование витрин, оконных проемов нежилых помещений под складирование тары, мусора и т.д.

3.6.12.  Промывка окон, витрин осуществляется не реже одного раза в год.

3.7. Требования к установке и содержанию дополнительных элементов и устройств.

3.7.1. Под дополнительными элементами оборудования и устройствами, устанавливаемых на фасадах зданий, сооружений, временных построек понимаются:

- оборудование обслуживания:

- техническое оборудование (освещения прилегающих территорий, кабельные линии, пристенные электрощиты, блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, холодильное оборудование, автомат для розлива питьевой воды и т.д.).

3.7.2.  Размещение оборудования обслуживания на фасадах допускается при согласовании с администрацией муниципального округа «Ухта»:

- встроенное - в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения;

- встроенное - в нише с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема.

3.7.3.  Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, холодильного оборудования не допускается:

- на поверхности главных фасадов без использования маскирующих ограждений;

- над пешеходными тротуарами;

- в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений;

- размещение на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей.

3.7.4. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, холодильного оборудования, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования должно производится в соответствии с нормативными требованиями, исключающими попадание воды на ограждающие конструкции здания.

3.7.5.  Любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах, должны быть согласованы с администрацией муниципального округа «Ухта», а также с собственниками зданий, строений; не должны наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасадов.

Рекомендуется использование стандартных конструкций крепления, отвечающих безопасности движения пешеходов, транспорта, и не ухудшающих условий для проживания людей.

3.7.6.  Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб физическому и эстетическим состоянию фасада, а также причиняют неудобства жителям и пешеходам, подлежит демонтажу.

3.7.7.  Конструкции крепления, оставшиеся от демонтированного дополнительного оборудования, демонтируются, в том числе - по требованию администрации, а поверхность фасада при необходимости подвергается ремонту правообладателем.

3.8. Требования к содержанию фасадов объектов культурного наследия либо объектов, находящихся в перечне зданий и сооружений, имеющих историческую ценность для города и горожан.

3.8.1. Изменение фасадов объектов культурного наследия необходимо производить по проекту согласованному в органе, уполномоченном по вопросам культурного наследия.

3.8.2.  Изменение фасадов объектов, находящихся в перечне зданий и сооружений, имеющих историческую ценность для города и горожан, утвержденным постановлением администрации муниципального округа «Ухта», а также объектов, попадающих в охранную зону объектов культурного наследия необходимо производить по проекту, согласованному в администрации муниципального округа «Ухта».

3.8.3.  Проектная документация по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации на объектах культурного наследия должна выполняться организациями, имеющими соответствующие лицензии.

3.8.4.  Не допускается установка рекламных конструкций всех типов на объектах культурного наследия на прилегающих к ним территориях, а также на территориях их охранных зон, за исключением временных рекламных конструкций на период проведения на территории исторического центра города разовых, краткосрочных, централизованных мероприятий.

3.9. Кровли.

3.9.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях.

3.9.2. Запрещается складирование на кровле зданий предметов, предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.

3.9.3. В зимнее время должна своевременно производиться очистка крыш, козырьков от снега, удаление ледяных сосулек и наростов с карнизов, балконов, с установкой ограждающей ленты по периметру дома на расстоянии от стены здания не менее 5 м. При необходимости либо невозможности установить ограждение допускается перекрытие прохода опасного места, но не более чем на 6 часов.

3.9.4. Очистка от наледеобразований, сосулек и снежных свесов с кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, производится незамедлительно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков и размещением объявлений «Опасная зона. Возможен сход снега».

3.9.5. Очистка кровли зданий от снега, сосулек и наледи со сбросом на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы.

3.9.6. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. Сброшенные с крыш снег и лед укладываются в общий вал, который должен быть убран в течение 24 часов с момента окончания работ, а около входов в здания немедленно.

3.9.7. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры по ограждению опасных участков, с размещением объявлений «опасная зона»; меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, растяжек, рекламных конструкций, дорожных знаков, таксофонов, декоративной отделки и инженерных элементов зданий, установленных в соответствии с нормативными требованиями. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

4.1. Проектирование и размещение элементов благоустройства осуществляются в соответствии с градостроительным и земельным законодательством, настоящими Правилами.

Установка элементов благоустройства должна исключать возможность перемещения их вручную.

Элементы благоустройства должны содержаться в чистоте, не иметь повреждений, должны быть безопасны для жизни и здоровья.

Элементы благоустройства, выполненные из черного металла или дерева, должны ежегодно окрашиваться, элементы благоустройства, выполненные из камня или бетона, подлежат ежегодной побелке или окрашиванию, за исключением случаев использования естественного цвета камня или дерева в декоративной отделке.

4.2. Элементы озеленения.

4.2.1.Элементы озеленения являются неотъемлемым компонентом объектов благоустройства территории.

4.2.2. Виды устройства элементов озеленения на территории муниципального округа «Ухта»:

стационарное озеленение - естественное и искусственное (высадка зеленых насаждений в грунт);

мобильное озеленение - высадка зеленых насаждений в передвижные емкости (вазоны, специальные цветники, кашпо).

4.2.3. Для размещения элементов озеленения возможно использование отмосток зданий, использование кровель зданий и сооружений (крышное озеленение), декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями (вертикальное озеленение).

4.2.4. Крышное и вертикальное озеленение возможно только на основании проекта при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений, их фрагментов. При крышном и вертикальном озеленении должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция и защита архитектурных поверхностей.

4.2.5. Недопустимо крышное озеленение зданий и сооружений, имеющих крышу с уклоном более 45 градусов.

4.2.6. Площадь озелененной крыши и вертикального озеленения не включается в показатель территории зеленых насаждений при подсчете баланса территории участка объекта благоустройства, за исключением озеленения стилобата и эксплуатируемой крыши подземной стоянки автомобилей.

4.2.7. Крышное и вертикальное озеленение не должно носить компенсационный характер. Исключение может составлять крышное озеленение подземных сооружений, кровля которых располагается на отметке участка, а также кустарники и деревья, посаженные в опоры-колодцы зданий или сооружений с глубиной развития корневой системы растения не менее 3,0 м.

4.2.8. При вертикальном озеленении фасадов конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для кашпо должны быть надежно закреплены, обеспечивая наличие воздушного зазора между растениями и фасадом не менее 20 см.

4.2.9. Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях и сооружениях не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований. Устройство озелененных и благоустроенных объектов на крышах складских и производственных зданий с помещениями категории «А» и «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности, а также на зданиях с крышными котельными не допускается.

4.2.10. Вертикальное озеленение и деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности зданий. Посадка деревьев и кустарников не допускается над подземными инженерными сетями и коммуникациями и в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций.

4.2.11. На территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций не допускается посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также ядовитых и колючих растений.

4.2.12. Посадка на территории муниципального округа «Ухта» тополей с женским типом цветения не допускается.

4.2.13. При производстве земляных работ обеспечивается сохранение мобильного вида озеленения в неизменном виде. Восстановление стационарного озеленения производится способом, обеспечивающим восстановление элемента озеленения до первоначального уровня либо приводящим к улучшению его состояния. При наличии поливочной системы производится демонтаж водоотводов с последующим восстановлением поливочной системы.

4.2.14. Виды работ при восстановлении газонов:

- планировка участка;

- устройство корыта с вывозом непригодного грунта;

- механизированная и ручная подготовка почвы;

- внесение плодородного грунта;

- устройство, подсев газона, в том числе посев газонных трав и (или) укладка рулонного газона, дернового покрова;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- прикатка почвы после посева;

- послепосевной полив.

Виды работ при восстановлении цветников:

- планировка участка;

- подготовка корыта с вывозом непригодного грунта;

- внесение плодородного грунта;

- механическая подготовка почвы;

- внесение органических и минеральных удобрений при посадке;

- доставка посадочного материала, удобрений и грунта до места посадки;

- нанесение рисунка цветника;

- посадка цветов;

- послепосадочный полив, мульчирование;

- отсыпка декоративными инертными материалами;

- установка пластиковых бордюрных лент, конструкций для вертикального и объемного озеленения (на цветниках);

- выкапывание, деление, очистка, сортировка луковиц, клубнелуковиц, корневищ цветов.

4.3. Покрытия.

Покрытия поверхности обеспечивают условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.

4.3.1. Для целей благоустройства территории муниципального округа «Ухта» применяются следующие виды покрытий:

твердые покрытия - усовершенствованные покрытия (цементобетонные, асфальтобетонные, из щебня, гравия, обработанных вяжущими материалами) и покрытия переходного типа (из щебня, гравия, шлака, не обработанных вяжущими материалами), каменные мостовые, из грунтов местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими материалами;

мягкие покрытия - покрытия, выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими веществами, с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, прогулочных дорожек);

газонные покрытия - покрытия, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

комбинированные покрытия - покрытия, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон).

4.3.2. Твердые виды покрытия устанавливаются с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6-0,75 кН/кН, в мокром - не менее 0,4 кН/кН. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

4.3.3. При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров следует оставлять вокруг дерева свободные пространства не менее 2,0 м диаметром с установкой приствольной решетки или другого покрытия, на бульварах следует выполнять защитные виды покрытий в радиусе 1,1 м для дерева и 0,5 м для кустарника.

4.3.4. Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций должны отвечать требованию возможности их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможности проезда специализированных транспортных средств.

4.3.5. На дорожках парков, лесопарков и садов следует предусматривать различные виды мягкого или комбинированного покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

На дорожках скверов, бульваров следует предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения.

4.3.6. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытий, обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле.

4.3.7.На территории общественных пространств все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) необходимо выделять полосами тактильного покрытия.

4.3.8. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а ширина швов между плитами не более 0,01 м.

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью должен быть не более 0,015 м. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:12. Около зданий и в затесненных местах допускается уклон 1:10 на протяжении не более 1,0 м.

4.3.9.При благоустройстве покрытий используются следующие элементы сопряжения поверхностей: бортовые камни, пандусы, ступени, лестницы.

Бортовой камень устанавливается в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

4.3.10. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле необходимо устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы должны предусматриваться при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях должен предусматриваться бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

4.3.11. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,7 - 0,9 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Уклон бордюрного пандуса составляет 1:12.

4.3.12.По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматриваются непрерывные поручни, находящиеся в одной вертикальной плоскости, на высоте 700 - 900 мм, круглого сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40-60 мм. При ширине лестниц 4,0 м и более предусматриваются двухсторонние разделительные поручни. Длина поручней должна быть больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м.

Поручни должны быть надежно и прочно закреплены. Конструкция поручней должна исключать возможность травмирования людей. Концы поручней должны быть округленными и гладкими.

4.4. Ограждения.

4.4.1.Устройство ограждений является дополнительным элементом благоустройства. Устройство ограждающих конструкций осуществляется в целях обеспечения пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, разделения транспортных и пешеходных потоков, обозначении границ территории и в других случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. В целях благоустройства муниципального округа «Ухта» следует предусматривать применение различных видов ограждений.

4.4.2.Ограждения различаются по:

1) назначению (декоративные, защитные, их сочетания);

2) высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,0 - 1,5 м, высокие - 1,8 - 3,0 м);

3) степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие, комбинированные, живая изгородь);

4) степени стационарности (постоянные, временные, передвижные);

5) виду материала (металлические, железобетонные и др.).

Виды ограждений по назначению:

1) декоративные - ограждения с применением художественных приемов, архитектурных и декоративных элементов. Выполняются в стилистическом единстве с местом применения на всем протяжении и должны соответствовать характеру архитектурного окружения;

2) защитные - ограждения необходимые по требованиям техники безопасности, по санитарно-гигиеническим требованиям, для ограждений охраняемых объектов и т.д.

Виды ограждений по высоте:

1) газонные ограждения (высота 0,3 - 0,5 м);

2) ограды: низкие (высота 0,3 - 1,0 м), средние (высота 1,0 - 1,5 м), высокие (высота 1,5 - 2,0 м);

3) ограждения - тумбы для транспортных проездов и автостоянок (высота 0,3 - 0,4 м);

4) ограничительные столбики - для организации парковок, разделения пешеходных и автомобильных зон, ограждения территорий: передвижные, стационарные, складные (высота 0,75 м);

5) парковочные барьеры - для ограничения возможности въезда транспорта во дворы домов, для резервирования парковочных мест в местах крупного скопления машин (высота 0,5 м);

6) ограждения спортивных площадок (высота 2,5 - 3,0 м);

7) декоративные ограждения (высота 1,2 - 2,0 м);

8) технические ограждения (высота в соответствии с действующими нормами).

Высота ограждений определяется в соответствии с настоящим пунктом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.4.3. На территории муниципального округа «Ухта» подлежат применению следующие виды ограждений по проницаемости:

1) прозрачное ограждение: для ограждения административных зданий, офисов предприятий и организаций, образовательных и оздоровительных учреждений, спортивных объектов, пляжей, гостиниц, санаториев, домов отдыха, парков, скверов, ботанических садов, зоопарков, памятных мест (кладбищ, памятников и мемориальных комплексов), части территории предприятий, выходящих на улицы района, придомовых территорий многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

2) комбинированное ограждение: для ограждения территории учреждений культуры, спортивных объектов с контролируемым входом, дворовых территорий многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

3) глухое ограждение: для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа которых предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и эстетическими требованиями, части территорий предприятий, не имеющей выхода к улицам города; для ограждения объектов индивидуального жилого строительства;

4) живая изгородь: для ограждения общественных пространств, территорий общего пользования, пешеходных улиц и бульваров, скверов, площадей, для ограждения земельных участков, используемых для ведения садоводства и огородничества, а также части придомовых территорий индивидуальных жилых домов.

4.4.4.Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения и назначения согласно действующим государственным стандартам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования. Ограждение следует выполнять в соответствии с градостроительными регламентами, установленными для соответствующих территорий, на которых размещено ограждение.

Подземные части оград следует изолировать от воздействия влаги. Сетка, проволока, металлические элементы, применяемые для ограждений, должны иметь антикоррозийное покрытие.

Ограждения должны выполняться из высококачественных материалов, иметь единый характер в границах объекта благоустройства территории. Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать характеру архитектурного окружения.

На территориях общественного, жилого (за исключением территорий занятых объектами индивидуального жилого строительства), рекреационного назначения не рекомендуется проектирование глухих и железобетонных ограждений.

4.4.5. Следует предусматривать размещение защитных ограждений высотой 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.

4.4.6.При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

4.4.7. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

4.4.8. Ограждения участков, расположенных по фасадной части улиц, размещаются в пределах красных линий улиц. Ограждение участков, расположенных внутри квартала или микрорайона, размещается согласно градостроительным нормам и границам земельных участков, определенных в государственном кадастре недвижимости.

4.4.9. Высоту ограждения следует принимать в зависимости от категории улицы, на которой размещено ограждение:

1) улицы и дороги местного значения на территориях с многоэтажной застройкой - 0,50 - 2,00 м;

2) улицы и дороги местного значения на территориях с малоэтажной индивидуальной застройкой - 1,0 - 2,0 м;

3) улицы в кварталах жилой застройки и дороги местного значения - 1,0 - 2,0 м;

4) дороги и проезды промышленных и коммунально-складских районов - не более 2,00 м;

5) наименьшее расстояние от ограждений всех типов до оси ствола дерева следует принимать не менее 3,0 м, до кустарника - не менее 1,0 м;

6) высоту ограждения для зданий, сооружений и предприятий принимать следующие:

- высшие учебные заведения, общеобразовательные школы, профессионально-технические училища, колледжи, лицеи и т.п. - не более 1,6 м;

- детские сады-ясли - не более 1,6 м;

- спортивные комплексы, стадионы, катки, открытые бассейны и другие спортивные сооружения (при контролируемом входе посетителей) - не более 1,6 м;

- летние сооружения в парках при контролируемом входе посетителей (танцевальные площадки, аттракционы и т.п.) - 1,6 м;

- охраняемые объекты радиовещания и телевидения - не более 2,0 м;

- объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности или по санитарно-гигиеническим требованиям (открытые распределительные устройства, подстанции, артскважины, водозаборы и т.п.) - 1,6 - 2,0 м;

- хозяйственные зоны предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения, магазинов, санаториев, домов отдыха, гостиниц и т.п. - не более 1,60 м.

4.4.10. Высоту ограждения индивидуального земельного участка со стороны смежного домовладения следует принимать не более 1,8 м. Ограждения соседних участков индивидуальных жилых и иных частных домовладений, выходящие на одну сторону магистралей и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.

Высота ограждений всех типов не должна превышать 2,0 м, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами.

4.4.11. Ограждения всех типов (исключая живые изгороди) подлежат окраске. Глухие ограждения окрашиваются, как правило, в светлые тона. Конструкция ограждений должна быть безопасна для населения. Владельцы ограждений несут ответственность за их техническое и эстетическое состояние.

4.4.12. По отдельным типам ограждающих конструкций, определяемым администрацией муниципального округа «Ухта», устанавливаются типовые формы.

4.4.13. Внешние ограждения земельных участков размещаются в пределах «красных линий» проспектов и улиц. Размещение ограждений внутри кварталов, микрорайонов, районов сложившейся многоэтажной и индивидуальной застройки, вокруг территорий предприятий и организаций, учреждений образования, здравоохранения и культуры, а также территорий рекреационного назначения (парков, скверов и других зон отдыха) производится по границам земельных участков, определенных в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости.

4.4.14. Ограждения должны обеспечивать безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, и предназначаться для создания оптимальных условий труда при организации и проведении строительных работ, снижения риска нарушения здоровья работающих и населения, проживающего в зоне влияния производства работ, а также от распространения ветром мусора и пыли за пределы площадки при осуществлении сноса, разборке аварийных конструкций, при устройстве котлована и свайного поля.

4.4.15. Строительные площадки на территории муниципального округа «Ухта» в обязательном порядке должны быть огорожены забором в соответствии с установленными требованиями. В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц.

4.4.16. Содержание заборов, козырьков, тротуаров, включая удаление мусора, осуществляется организациями, индивидуальными предпринимателями, производящими работы.

4.4.17.На ограждениях может быть размещена информация о проекте строительства, реконструкции объекта, способствующая положительному восприятию гражданами видов муниципального округа «Ухта».

4.4.18. При въезде на строительную площадку или на участок по ремонту инженерных коммуникаций должны быть установлены информационные щиты с указанием наименования объекта, схемы движения и места разворота транспорта, объектов пожарного водоснабжения, наименования застройщика, исполнителя работ (подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного за производство работ, сроков начала и окончания работ. Строительная площадка и информационные щиты должны быть освещены в темное время суток.

4.4.19. В случае установки ограждений строительных площадок с занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обязательно согласование указанных действий с администрацией муниципального округа «Ухта», а также организациями, выполняющими функции по содержанию улично-дорожной сети города.

4.4.20.Ограждающие конструкции, размещенные с нарушением установленного порядка (а также в случае прекращения оснований, допускающих установку и эксплуатацию препятствующих обзору ограждений), подлежат демонтажу за счет собственника земельного участка, на котором установлены такие ограждающие конструкции.

4.5. Малые архитектурные формы.

4.5.1. При проектировании, выборе малых архитектурных форм необходимо учитывать:

- антивандальную защищенность от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;

- возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм;

- защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;

- возможность механизированной и ручной очистки территории рядом с малыми архитектурными формами и под конструкцией;

- безопасность для жизни и здоровья граждан.

Размещение малых архитектурных форм должно соответствовать следующим требованиям:

- расположение не должно нарушать существующие транспортные и пешеходные связи;

- конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость и безопасность пользования;

- фиксация, исключающая возможность их перемещения вручную;

- соблюдение требований к расстояниям до инженерных сетей и коммуникаций.

Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными, их количество и размещение определяются проектами благоустройства территорий.

Малые архитектурные формы должны находиться в чистоте и не иметь повреждений.

Ремонт и покраска малых архитектурных форм осуществляются ежегодно в срок до 8 мая.

4.5.2. Уличная мебель.

Скамьи и парковые столы служат для отдыха и досуга посетителей объекта благоустройства.

Скамьи и парковые столы изготавливаются из материала, устойчивого к изменению погодных условий. Скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах не должны иметь сколов и острых углов.

Установку скамей необходимо предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках разрешается установка скамей на мягкие виды покрытия.

4.5.3. Водные устройства.

К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы, выполняющие декоративно-эстетическую функцию, улучшающие микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов должны быть снабжены водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

Питьевые фонтанчики могут устанавливаться как типовые, так и выполненные по специально разработанному проекту.

Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются правовыми актами администрации муниципального округа «Ухта».

В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно.

Содержание территорий за пределами фонтанов осуществляется лицами, ответственными за содержание территорий, на которых находятся данные объекты.

Запрещается купание в фонтанах, загрязнение чаш, засорение, бросание мусора, повреждение конструктивных элементов данных объектов.

Ответственность за состояние и эксплуатацию водных устройств возлагается на собственников данных объектов.

4.5.4. Уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование.

В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования рекомендуется учитывать принцип обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

Для складирования твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа «Ухта» (улицах, площадях, объектах рекреации) применяются контейнеры и урны. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования необходимо исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных отходов.

На территории объектов рекреации расстановка контейнеров и урн производится у скамей, у нестационарных торговых объектов и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания.

Урны необходимо устанавливать на остановках общественного транспорта.

Расстановка урн должна производиться с учетом доступа к проезду инвалидных и детских колясок, к свободному передвижению пешеходов.

Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим и экологическим законодательством Российской Федерации.

В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве уличного технического оборудования (укрытий таксофонов, банкоматов, интерактивных информационных терминалов, почтовых ящиков, вендинговых автоматов), элементов инженерного оборудования (подъемных площадок для инвалидных колясок, смотровых люков, решеток дождеприемных колодцев, вентиляционных шахт подземных коммуникаций, шкафов телефонной связи и т.п.) учитывается принцип организации комфортной пешеходной среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

В непосредственной близости от таксофонов, банкоматов и платежных терминалов устанавливаются урны.

Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию нарушений в содержании таксофонов, банкоматов, платежных терминалов (устранение посторонних надписей, замена разбитых стекол, их очистка, покраска или промывка козырьков и т.п.) возлагается на организации, индивидуальных предпринимателей, в собственности которых находятся данные объекты.

4.5.5. Игровое и спортивное оборудование.

К игровому и спортивному оборудованию относятся игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы.

Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях в составе рекреаций.

Игровое и спортивное оборудование не должно иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, задиров, отщепов, шероховатостей, сколов). Не допускается наличие выступающих элементов (проволоки, концов тросов или деталей с острыми концами и кромками). Подвижные или неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или режущих поверхностей, создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды.

4.6. Содержание строительных площадок, ограждений строительных площадок, путей подъезда к строительным площадкам и территории, предоставленной в установленном порядке под строительство.

4.6.1. Все строительные площадки должны быть ограждены. Конструкция ограждения должна быть сборно-разборной и удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения строительной площадки не менее 1,6 м, участков производства земляных работ - не менее 1,2 м;

- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком;

- защитный козырек, установленный по верху ограждений, должен полностью перекрывать ширину тротуара;

- ширина тротуара со стороны проезжей части должна быть не менее 1,2 м;

- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания;

- ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии, без повреждений и вертикальных отклонений. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения;

- на ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, в темное время суток проезды и подходы к строительной площадке должны быть освещены.

4.6.2. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны устанавливаться переходные мостики в соответствии с установленными требованиями. Повреждения на переходных мостиках должны быть устранены в течение суток с момента повреждения.

4.6.3. Подъездные пути к строительной площадке должны иметь твердое непылящее покрытие.

4.6.4. Строительная площадка должна быть оборудована пунктом мойки колес автотранспорта. Мойка должна быть установлена у въезда на стройплощадку, иметь твердое покрытие и систему сбора грязной воды. При отсутствии временного подключения к канализации мойка должна иметь систему регенерации воды или бак-накопитель грязной воды.

Данные требования распространяются на карьеры, полигоны и иные объекты, с которых осуществляется вывоз материалов по благоустроенной дороге.

4.6.5. На период осуществления строительства (до прекращения в установленном порядке земельных отношений), застройщик осуществляет уборку и содержание территории в пределах 5-метровой зоны от границ земельного участка, предоставленного для осуществления строительства, а также осуществляет ежедневную очистку и содержание в надлежащем виде участка дороги основной магистрали по длине 50 м в обе стороны от въездов на строительный объект.

Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта за пределы строительной площадки, зоны производства работ.

4.6.6. В случае сохранения в зоне строительства зеленых насаждений должны приниматься меры по их защите. При необходимости деревья следует ограждать щитами на высоту 2 м. Застройщик должен выполнять мероприятия по охране и содержанию зеленых насаждений в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими в данной сфере.

4.6.7. Сбор и вывоз строительного мусора с территории строительной площадки осуществляются путем установки специальных контейнеров и организации вывоза мусора с привлечением специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию.

4.6.8. Запрещается складирование мусора в навал или сжигание его непосредственно на территории стройплощадки.

4.6.9. Складирование материалов и оборудования следует производить только в пределах строительных площадок, зоны производства работ или в соответствии с утвержденным проектом.

4.6.10. При перевозке сыпучих и жидких материалов, а также отходов животного происхождения должны соблюдаться следующие требования:

- кузова, перевозящие сыпучие материалы, накрываются тентовым материалом,

- кузова, цистерны, перевозящие жидкие материалы и отходы животного происхождения, должны быть герметичными.

4.7. Размещение нестационарных торговых объектов.

4.7.1. Объекты нестационарной торговой сети размещаются в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации  муниципального округа «Ухта», на основании договора аренды земельного участка и (или) договора на право размещения нестационарного торгового объекта.

4.7.2. До получения разрешения на установку нестационарного торгового объекта собственники (владельцы) нестационарных объектов оформляют документы на право пользования земельным участком или на право размещения нестационарного торгового объекта.

4.7.3. Нестационарные объекты должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе объекта в темное время суток), урнами для мусора.

4.7.4. Нестационарные объекты должны соответствовать утвержденным архитектурным решениям, обеспечивать гармоничное вписывание в окружающую среду, отвечать требованиям к цветовому оформлению и используемым материалам, освещению, и рекламным элементам.

4.7.5. При эксплуатации нестационарных объектов должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и правил по реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, экологических и других правил, а также соблюдение условий труда и правил личной гигиены работниками.

4.7.6. Собственники (владельцы) нестационарных объектов либо уполномоченные ими лица обязаны обеспечить постоянный уход за их внешним видом согласно настоящим Правилам: содержать в чистоте, красить и устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, производить замену изношенных, сломанных конструктивных элементов, производить окраску и (или) побелку фасадов в зависимости от материала изготовления сооружения и его использования не реже 1 раза в год.

4.7.7. Требования по содержанию нестационарных торговых объектов, к внешнему виду фасадов:

1) при содержании фасадов НТО необходимо своевременно производить работы по ремонту и покраске;

2) в состав элементов фасадов НТО, подлежащих содержанию, входят:

- входные группы (ступени, перила, козырьки над входом, стены, двери и др.);

- плоскости стен;

- кровли;

- металлическая отделка окон;

- стекла, рамы;

- информационные конструкции (вывески);

3) изменения цветового и (или) архитектурного решения фасадов НТО либо установки новых НТО возможны при наличии проекта, согласованного в администрации муниципального округа «Ухта».

4) при изменении внешней отделки НТО использовать современные, износостойкие, антивандальные отделочные материалы;

5) обеспечивать незамедлительную очистку фасадов:

- от несанкционированных надписей, рисунков, граффити, используя при этом цветовую гамму, гармонично сочетающуюся с существующим решением фасада;

- от частных объявлений агитационных материалов, плакатов, афиш и прочих нежелательных элементов;

4.7.8. На прилегающих территориях к нестационарным торговым объектам, на газонах и тротуарах запрещается:

-  устанавливать столы, полки, витрины и иные нестационарные объекты;

- производить выкладку товаров и их реализацию; 

- складировать запас продуктов и производить раскладку товаров;

- складировать тару (в том числе на крышах сооружений);

- производить сброс бытового и строительного мусора, производственных отходов;

- складировать листву и снег;

- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с территории вокруг нестационарного объекта; 

- использовать тротуары, пешеходные дорожки, газоны, элементы благоустройства для подъезда транспорта к зоне загрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара;

- пристраивать к нестационарным объектам различного вида пристройки и надстройки, возводить к нестационарным объектам навесы, козырьки, не предусмотренные проектной документацией.

4.7.9. Собственники (владелецы) нестационарных торговых объектов обязаны восстановить благоустройство территории после демонтажа НТО (газоны, асфальтовое покрытие и  т.п.).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «Ухта», ВКЛЮЧАЯ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

5.1. Настоящий раздел регулирует правоотношения, связанные с содержанием конструктивных элементов сетей наружного освещения, а также зданий (сооружений), связанных с эксплуатацией данных сетей (подстанции, распределительные пункты и пр.).

5.2. Сети наружного освещения должны находиться в исправном состоянии, подлежат надлежащей эксплуатации и проведению текущих и капитальных ремонтов.

5.3. Металлические опоры, кронштейны, шкафы подлежат окрашиванию не реже чем 1 раз в 5 лет.

5.4. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения различных растяжек, подвесок, проводов и кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с собственником сетей или обслуживающей организацией. Для возмещения затрат за использование опор наружного освещения необходимо заключить договор аренды с балансодержателем сетей.

5.5. Запрещается использовать объекты сетей наружного освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для организации торговли, для размещения с нарушением установленного порядка рекламы, вывесок, афиш, объявлений.

5.6. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 м.

5.7. Включение и выключение наружного освещения производится по утвержденному администрацией муниципального округа «Ухта» графику.

5.8. Элементы освещения.

К элементам наружного освещения относятся светильники, кронштейны, опоры, провода, кабели, источники питания.

Улицы, дороги, площади, пешеходные тротуары, жилые кварталы, дворы, территории предприятий, учреждений, организаций, подъезды жилых домов, дорожные знаки и указатели, средства информации и витрины должны освещаться в темное время суток.

Не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Включение и отключение наружного освещения, световой рекламы, архитектурно-художественного освещения и праздничной иллюминации осуществляется в соответствии с установленным графиком включения и отключения наружного освещения территории муниципального округа «Ухта».

Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения на территории города не допускается.

Опоры сетей осветительного оборудования не должны иметь отклонения от вертикали более 5 градусов.

Запрещается использовать элементы наружного освещения для организации торговли, установки средств размещения информации, размещения объявлений, листовок, иных информационных материалов.

Сети осветительного оборудования, их конструктивные элементы должны содержаться в исправном состоянии.

Поврежденные элементы освещения, влияющие на их работу или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 5 дней с момента повреждения. Бездействующие элементы сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения действия.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «Ухта», ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАНЯТЫХ ТРАВЯНИСТЫМИ РАСТЕНИЯМИ

6.1. На территории муниципального округа «Ухта» применяются зеленые насаждения следующих видов:

- зеленые насаждения общего пользования - зеленые насаждения на выделенных в утвержденном порядке земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которых бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц (в том числе зеленые насаждения парков, городских скверов, зеленые насаждения озеленения городских улиц и других территорий);

- зеленые насаждения внутридомового озеленения - все виды зеленых насаждений, находящихся в границах жилых и общественно деловых зон;

- зеленые насаждения, выполняющие специальные функции - зеленые насаждения санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, мест захоронений, зон землеотвода автодорог и инженерных сооружений, а также

- иные участки, покрытые древесно-кустарниковой растительностью;

- городские леса - леса, находящиеся в пределах городской или поселковой черты и выполняющие преимущественно санитарно-гигиенические, оздоровительные и рекреационные функции.

6.2. Содержание зеленого хозяйства предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- содержание и очистка от мусора газонов, цветников, малых форм архитектуры:

- устройство газонов и цветников;

- очистка территории скверов от мусора;

- спил деревьев, которые по своему состоянию и местоположению представляет угрозу для жизни и здоровья человека, элементов городского хозяйства;

- полив почвы;

- обрезка кроны деревьев, стрижка кустарника;

- посадка цветов, деревьев и кустарников;

- защита зеленых насаждений от вредителей и болезней.

- недопущение распространения борщевика Сосновского.

6.3. Охрана и содержание зеленых насаждений.

6.3.1. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории муниципального округа «Ухта», за исключением земельных участков, находящихся в частной собственности, в соответствии с требованиями действующего законодательства и дендропланом (при его наличии).
6.3.2. Землепользователям, землевладельцам, арендаторам, собственникам земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, при использовании земельных участков рекомендовано соблюдать требования территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, в том числе по порядку содержания и учету зеленых насаждений.

6.3.3. Текущее содержание скверов, парков, городских лесов и других объектов зеленого хозяйства (за исключением находящихся на балансе других ведомств, которые выполняют эти работы самостоятельно) обеспечивает администрация муниципального округа «Ухта».

6.3.4. Все работы по текущему содержанию зеленых насаждений на территориях, закрепленных за предприятиями, учреждениями и организациями, ведутся силами и средствами этих предприятий, учреждений и организаций или на договорных началах предприятиями зеленого хозяйства.

6.3.5. Садово-парковые скамьи, малые архитектурные формы в парках, скверах, местах массового отдыха граждан устанавливаются предприятиями, эксплуатирующими соответствующие объекты, и должны содержаться в исправном состоянии.

6.4. Обязанности землепользователей и землевладельцев, арендаторов и собственников земельных участков:

6.4.1. Землепользователи и землевладельцы озелененных территорий обязаны:

- принимать меры борьбы с вредителями и болезнями, согласно заключениям специалистов в области защиты зеленых насаждений;

- обеспечить уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев;

- при вырубке, своде деревьев производить выкорчевывание пней;

- не допускать произрастания деревьев в охранной зоне сетей инженерных коммуникаций, ближе 5 м от наружных стен зданий и сооружений;

- не допускать произрастания кустарников в охранной зоне сетей инженерных коммуникаций, ближе 1,5 м от наружных стен зданий и сооружений;

- обеспечивать своевременную обрезку ветвей в охранной зоне токонесущих проводов и прочих инженерных коммуникаций в соответствии с действующими нормами и правилами;

- обеспечить проведение мероприятий по борьбе и недопущению распространения борщевика Сосновского методами, указанными в подпункте 11.30.1 пункта 11.30 раздела 11 настоящих Правил;
-исключить складирование отходов, которые образуются при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, в контейнерах и около контейнерных площадок.

6.4.2. Землепользователи и землевладельцы озелененных территорий обязаны:

- обеспечить сохранность зеленых насаждений;

- обеспечить квалифицированный уход за зелеными насаждениями с комплексом агротехнических мероприятий;

- обеспечить уход за дорожками и ограждениями;

- в жаркую и сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья, кустарники;

- не допускать повреждения и уничтожения газонов и размещения на них туалетных кабин, строительных материалов, различных отходов, снега, сколов льда и т.д.;

- новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования, ограждения производить только по проектам, согласованным в установленном порядке со строгим соблюдением агротехнических требований и условий;

- производить систематическую уборку мусора и полив дорожек и площадок в летний период, их своевременную расчистку от снега и посыпку противогололедными материалами в зимний период;

- обеспечивать защиту газонов путем установки газонных ограждений;

- производить систематический покос травы при достижении травой высоты более 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток;

- производить ремонт газонов, систематический покос травы, уборку мусора и песка с газонов, прогребание и очистку газонов от листьев, полив в засушливый период;

- в случае повреждения или уничтожения зеленых насаждений выполнить компенсационное озеленение;

- водоемы на озелененных территориях содержать в чистоте и проводить их капитальную очистку не реже одного раза в 10 лет;

- предусматривать ежегодное выделение средств на содержание зеленых насаждений.

6.5. На озелененных муниципальных территориях, в том числе газонах, запрещается:

- осуществлять проезд и стоянку автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией зеленых территорий и уходом за зелеными насаждениями, а также техники специальных служб;

- ремонт, мойка автотранспортных средств, слив отходов;

- установка гаражей и тентов типа «ракушка»;

- размещение торговых точек, туалетных кабин;

- уничтожать и повреждать зеленые насаждения (в том числе ломать ветви деревьев и кустарников), рвать и выкапывать цветы;

- ходить и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;

- размещение и складирование на газонах строительных материалов, различных отходов, льда, асфальта и т.д.;

- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- разводить костры, нарушать противопожарные правила, создавая пожароопасную обстановку;

- устанавливать аттракционы, временные торговые точки и кафе, рекламные конструкции без согласования с уполномоченными органами;

- производить посадку, вырубку или пересадку зеленых насаждений без получения соответствующих разрешений, производить самовольную обрезку крон деревьев;

- окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева, делать срезку грунта, обнажая корневую шейку и повреждая корни деревьев, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения, ломать ветви деревьев;

- подвешивать к деревьям веревки при мелкорозничной торговле, для сушки белья, крепить к деревьям указатели, рекламные конструкции, объявления, растяжки, оттяжки от домов стен, заборов и другие внешние механические присоединения.

- распространение борщевика Сосновского.

6.6. При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений, строительные и другие организации обязаны согласовывать дату начала строительных работ и уведомлять об окончании работ не позднее, чем за 2 дня:

- УО, ТСЖ, ЖСК, ТСН и другие формы организации управления жилищным фондом, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (при производстве работ на придомовых территориях).

- Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми.

До начала работ рекомендуется:

- произвести срезку и складирование для последующего использования растительного слоя с нарушаемых газонов;

- установить временное ограждение зеленых массивов и приствольные ограждения сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов, располагаемые треугольником на расстоянии 0,5 м от стволов деревьев; группы и рядовые посадки деревьев и кустарников, оградить сплошным забором;

- не допускать изменение вертикальной отметки в радиусе 10 метров вокруг каждого дерева и 5 метров - кустарника.

- для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3-х метров от объектов строительства, устроить вокруг щитового ограждения деревьев настил из досок в радиусе 1,6 метра.

При прокладке инженерных коммуникаций обеспечить расстояние между краем траншеи и корневой системой дерева в соответствии с нормативными требованиями.

При установке рекламной конструкции, а также при производстве работ по смене рекламной информации предусматривать методы, исключающие повреждение или гибель зеленых насаждений, газонов. В случае повреждения, производить восстановление земельного участка и элементов благоустройства в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Правомерный свод зеленых насаждений на муниципальных территориях.

Свод или пересадка зеленых насаждений, производимых в процессе строительства, ремонта, прокладки инженерных коммуникаций, и их содержания осуществляется в соответствии с технологическим регламентом, при условии компенсационного озеленения (за исключением изъятия лесных ресурсов при использовании городских лесов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

6.7.1. При условии соответствующих согласований, не является противоправным свод зеленых насаждений в следующих случаях:

1) при реализации проектов строительства и реконструкции;

2) при проведении санитарных рубок (в том числе - удаления аварийных, больных деревьев и кустарников) и реконструкции зеленых насаждений:

3) для обеспечения нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затененных зелеными насаждениями (по предписанию органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора);

4) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;

5) нахождения деревьев и кустарников на инженерных коммуникациях или в их охранной зоне;

6) при проведении реконструкции неорганизованных посадок по заключению муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми;

7) нахождение деревьев и кустарников на расстоянии менее 5 метров от ограждающих конструкций жилого дома (административного здания) в целях исключения угрозы повреждения отмостки и фундамента жилого дома (здания).

6.7.2. Изъятия лесных ресурсов при использовании городских лесов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующем лесные отношения. Свод и (или) пересадка зеленых насаждений, не относящихся к городским лесам, производится на основании согласований администрации муниципального округа «Ухта» (после комиссионного обследования).

6.7.3. Санитарные рубки, реконструкция зеленых насаждений, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников производятся по результатам обследования зеленых насаждений.

6.7.4. Проекты озеленения территории в границах муниципального округа «Ухта» подлежат согласованию с администрацией муниципального округа «Ухта», кроме лесов гослесфонда.

6.8. Производство работ по строительству объектов озеленения может осуществляться только при наличии утвержденной проектной документации.

6.9. Проекты комплексного благоустройства населенных пунктов, находящихся на территории муниципального округа «Ухта» на которых расположены городские леса, должны предусматривать максимальное сохранение ценных пород деревьев и содержать план вырубки древесно-кустарниковой растительности с координатами границ вырубки. Места складирования материалов, временные сооружения, подъездные пути размещаются с условием минимальных вырубок.

6.10. При проектировании и осуществлении озеленения необходимо учитывать декоративные свойства и особенности различных пород деревьев и кустарников, форму кроны, время и характер цветения, пригодность данного материала для определенного вида посадок.

6.11. Для живых изгородей детских площадок не допускается использование кустарников, имеющих шипы и ядовитые ягоды.

6.12. Строительные или другие организации, осуществляющие гражданское, промышленное или иное строительство, а также работы по реконструкции и текущему ремонту инженерных коммуникаций, связанные с нарушением почвенного слоя, обязаны восстановить прилегающие земельные участки и зеленые насаждения, нарушенные при производстве строительных и ремонтных работ, немедленно после окончания работ.

6.13. Компенсационное озеленение.

Порядок и форма компенсации (платы) за изъятие лесных ресурсов при использовании городских лесов осуществляется в соответствие с законодательством Российской Федерации, регулирующим лесные отношения.

Проведение компенсационного озеленения является обязательным во всех случаях свода, гибели, уничтожения или повреждения зеленых насаждений, газонов и согласовывается в администрации муниципального округа «Ухта» за исключением подпунктов 2, 4, 6 подпункта 6.7.1 пункта 6.7 раздела 6 настоящих Правил, а также в случаях изъятия лесных ресурсов при использовании городских лесов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим лесные отношения.

Вред, причиненный зеленым насаждениям, подлежит возмещению. Форма возмещения - натуральная.

1) Деревья подсчитываются поштучно.

2) Кустарники в группах подсчитываются поштучно.

При подсчете количества кустарников в живой изгороди количество вырубаемых кустарников на каждый погонный метр при двухрядной изгороди принимается равным 5 штукам и однорядной - 3 штукам.

3) Газоны подсчитываются по площади 1 кв.м.

Натуральная форма возмещения 1:1.

4) С целью сохранения зеленого фонда, компенсационное озеленение осуществляется на местах свода, после получения согласований от балансодержателей инженерных коммуникаций и собственников земельных участков.

5) В случае невозможности проведения работ по компенсационному озеленению в местах свода, посадку зеленых насаждений и обустройство газона производить на свободных городских территориях (с условием обязательного согласования с владельцами коммуникаций), в том числе в границах домовладений, вдоль улично-дорожной сети, скверах, парках.

Компенсационное озеленение проводится в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее одного года с момента повреждения или уничтожения зеленых насаждений.

6.14. Инвентаризация и учет зеленых насаждений на муниципальных территориях.

Инвентаризацию и учет зеленых насаждений и газонов рекомендуется проводить для охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений, систематического контроля за количественными и качественными изменениями насаждений и обеспечения достоверными сведениями о зеленом хозяйстве на территории муниципального округа «Ухта». Сведения о текущих изменениях вносятся в учетную ведомость - реестр, который обновляется ежегодно. Документация по инвентаризации обновляется 1 раз в 10 лет.

Инвентаризация и учет зеленого хозяйства организуется администрацией муниципального округа «Ухта», УО, ТСЖ, ЖСК и другими формами управления на придомовых территориях, которые оформлены в установленном порядке в органах регистрации прав.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «Ухта», В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ

С НАИМЕНОВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ, ВЫВЕСОК

7.1. Требования к размещению объектов наружной информации (вывесок).

7.1.2. Проектирование, изготовление и установка средств размещения наружной информации должны осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.

7.1.3. Информация на средствах наружной информации должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации (русском языке) и государственном языке Республики Коми (коми языке).

В случаях использования двух языков тексты должны быть идентичными по содержанию, техническому и стилистическому оформлению, выполнены грамотно и разборчиво.

7.1.4. Владелец информационной конструкции несет ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации при нарушении условий монтажа и эксплуатации информационных конструкций.

7.1.5. Не допускается размещение средств наружной информации:

1) на фасадах многоквартирных жилых домов:

- в границах жилых помещений, за исключением конструкций, размещенных между первым и вторым этажом, непосредственно над занимаемым нежилым помещением;

- за границами нежилых помещений, занимаемых лицом, размещающим информационную конструкцию, за исключением конструкций, размещенных между первым и вторым этажом, непосредственно над занимаемым нежилым помещением;

- в виде полного или частичного перекрытия оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин, в том числе на встроенно-пристроенных помещениях, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

- на ограждающих конструкциях лоджий, балконов, если это не предусмотрено проектным решением входной группы;

2) на фасадах зданий нежилого назначения:

- вертикальных консольных конструкций на зданиях высотой более пяти этажей;

- настенных конструкций, расположенных в вертикальном порядке;

- выше нижнего уровня окон второго этажа, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

3) на нестационарных торговых объектах, не предусмотренных проектным решением объекта;

4) на фризах, козырьках входных групп:

- более одной конструкции при наличии одного входа;

- в виде световых коробов, фоновых конструкций, за исключением, размещаемых на фризе входной группы, имеющей один вход;

5) на объектах культурного наследия, объектах недвижимости г. Ухта, обладающих признаками объектов культурного наследия, объектах гражданской и жилой архитектуры г. Ухта, относящихся к ценной архитектурной среде города, исторических зданиях с датой строительства до 1959 года:

- фоновых конструкций, световых коробов, динамических конструкций;

- высотой более 1 м, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

- с использованием мерцающего света;

6) на административно-офисных, торговых, культурно-развлекательных, спортивных объектах, имеющих общую площадь более 400 кв.м, не предусмотренных проектом такого объекта;

7) на территории индивидуальных или многоквартирных жилых домов в виде отдельно стоящих конструкций;

8) закрывающих и перекрывающих проемы, остекление витрин, окон, арок, архитектурные детали и декоративно-художественное оформление, суперграфику на зданиях, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

9) без учета архитектурных особенностей фасада.

Варианты размещения средств наружной информации на фасадах зданий устанавливаются приложением к настоящим Правилам;

10) на эркерах, колоннах, пилястрах, балконах;

11) на расстоянии ближе чем 2,0 м от мемориальных досок;

12) перекрывающих адресную атрибутику (указатели наименований улиц и номеров домов);

13) на глухих торцах зданий высотой более 2 этажей;

14) со сменной информацией, за исключением модульных конструкций, а также конструкций в виде стел на автозаправочных станциях, щитовых, витринных, консольных конструкций для организаций, осуществляющих банковские операции;

15) содержащих более 10% от общей площади информационного поля указание на информацию, не являющуюся обязательной в силу статьи 9 Федерального закона «О защите прав потребителей» (информация о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы), а именно номеров телефонов, сайтов, адресов электронной почты, обозначения направлений, перечней товаров и услуг, информации об аренде, продаже помещений, за исключением вывесок на ограждении или здании в виде модульных конструкций, а также щитовых и витринных конструкций;

16) содержащих только изображения без текстовой информации;

17) не сочетающихся по цвету с архитектурным фоном фасада;

18) с использованием открытого способа подсветки;

19) с применением в изготовлении тканых материалов, за исключением флаговых композиций, а также настенных панно в виде световых коробов длиной более 6,0 м;

20) дублирующих информацию с использованием одного вида информационной конструкций, за исключением:

- информации, выполненной в соответствии с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации (русском языке) и государственном языке Республики Коми (коми языке);

- информации, размещаемой на каждом из фасадов здания, расположенного на пересечении нескольких улиц;

21) в виде надувных конструкций, штендеров;

22) выше верхней отметки кровли (парапета, фриза) встроенно-пристроенных помещений (включая тамбуры);

23) с использованием мерцающего света в границах исторических территорий г. Ухта;

24) с использованием баннерной ткани.

7.2. Требования к отдельным видам средств размещения наружной информации.

7.2.1. Настенная конструкция - информационная конструкция, размещаемая на наружной поверхности стен, фризах, козырьках, фронтонах зданий, нестационарных торговых объектов над входом или окнами (витринами), между окнами на расстоянии не более 0,2 м от поверхности стены, в виде фоновой или бесфоновой конструкции, светового короба, состоящая из каркаса, информационного поля, содержащего текстовую информацию, декоративные элементы, знаки, и элементов крепления либо изображения, непосредственно нанесенного на поверхность стены.

Не допускается размещение настенных конструкций:

1) высотой более 2/3 от высоты простенка между окнами этажей здания, нестационарного торгового объекта;

2) высотой более 1/2 от высоты простенка между окнами этажей здания, нестационарного торгового объекта при наличии арочных окон;

3) высотой текстовой информации более 2/3 от высоты фриза (в том числе встроенно-пристроенных помещений);

4) высотой менее или более высоты фриза на одноэтажных зданиях (в том числе встроенно-пристроенных помещениях), входных группах, нестационарных торговых объектах в виде световых коробов, фоновых конструкций, размещаемых на фризе;

5) высотой более 1/2 от высоты фронтона здания, нестационарного торгового объекта;

6) высотой более 0,5 м на козырьке;

7) в длину более 15 м и более 70% от длины фасада;

8) при размещении между проемами первого этажа высотой более 0,5 м и длиной более 50% такого проема;

9) при использовании информации на других языках длиной, увеличенной более чем на 50% от установленной настоящими Правилами длины конструкции;

10) с применением неидентичных размеров и шрифтов надписей на разных языках;

11) ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции при размещении на поверхности наружных стен первого, цокольного или подвального этажа;

12) выше второго этажа при наличии проемов, при отсутствии сплошного остекления, фриза, фронтона;

13) в количестве более одной конструкции при размещении на сплошном остеклении выше второго этажа;

14) в виде фоновых конструкций и световых коробов на главных и боковых фасадах зданий, нестационарных торговых объектов, выходящих на улицу (формирующих переднюю линию застройки этих улиц) в границах исторических территорий, по улицам и общегородским дорогам муниципального округа «Ухта» с повышенными требованиями к эстетике городской среды, за исключением специализированных объектов по продаже автомобилей;

15) в виде фоновых конструкций и световых коробов друг над другом, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

16) в виде фоновых конструкций и световых коробов на фризе, поверхность которого расположена непараллельно стене здания, нестационарного торгового объекта, входной группы, козырьках;

17) с использованием различного цвета фона фоновых конструкций на здании, нестационарном торговом объекте;

18) в виде фоновых конструкций и световых коробов при размещении между проемами первого этажа;

19) со сменной информацией;

20) с изображением, непосредственно нанесенным на поверхность стены на фасадах зданий, предполагающих использование других видов настенных конструкций;

21) с использованием динамического способа передачи информации;

22) на фронтоне, фризе верхнего этажа при наличии крышной конструкции на данном здании, установленной в соответствии с разрешением (согласованием), срок действия которого не истек;

23) высотой более 0,5 м на объектах культурного наследия, объектах недвижимости муниципального округа «Ухта», обладающих признаками объектов культурного наследия, объектах гражданской и жилой архитектуры муниципального округа «Ухта», относящихся к ценной архитектурной среде города, исторических зданиях с датой строительства до 1959 года;

24) высотой более 1,0 м в границах исторических территорий муниципального округа «Ухта».

7.2.2. Декоративное панно - информационная конструкция, размещаемая только на фасадах отдельно стоящих объектов торгово-офисного, культурно-развлекательного, производственного, складского и спортивного назначения общей площадью более 1500 кв.м.

Информационное поле данной конструкции должно быть выполнено на твердой или тканой основе, места соединений информационного поля и каркаса должны быть скрыты и иметь декоративно оформленные края (в том числе багет, элементы художественного декора).

Не допускается размещение декоративных панно:

1) ниже уровня первого этажа;

2) на объектах культурного наследия, объектах недвижимости муниципального округа «Ухта», обладающих признаками объектов культурного наследия, объектах гражданской и жилой архитектуры муниципального округа «Ухта», относящихся к ценной архитектурной среде города, исторических зданиях с датой строительства до 1959 года;

3) в границах исторических территорий;

4) между дверными и оконными проемами, за исключением витрин;

5) с использованием баннерной ткани без внутреннего подсвета;

6) с использованием динамического способа передачи информации.

7.2.3. Консольная конструкция - информационная конструкция, устанавливаемая под прямым углом к плоскости фасада здания, нестационарного торгового объекта локализованно, на угловых участках наружной поверхности стены в виде малых конструкций.

Не допускается установка консольных конструкций:

1) высотой и длиной более 1,0 м;

2) высотой и длиной более 0,5 м на объектах культурного наследия, исторических зданиях с датой строительства до 1959 года;

3) на расстоянии более 0,2 м от поверхности фасада;

4) на расстоянии ближе 10 м друг от друга;

5) на расстоянии более чем на 0,2 м от края фасада и менее 2,5 м от уровня земли до нижнего края конструкции;

6) непосредственно над входами в здание;

7) вертикальных - на фасадах зданий, выходящих на улицу (формирующих переднюю линию застройки этих улиц) в границах исторических территорий;

8) без использования металлодекора на объектах культурного наследия, исторических зданиях с датой строительства до 1959 года;

9) с использованием динамического способа передачи информации, за исключением консольных конструкций для организаций, осуществляющих банковские операции.

7.2.4. Крышная конструкция - объемная информационная конструкция в виде световых букв и символов (логотипов, цифр, знаков, художественных элементов) с внутренней подсветкой, размещаемая организацией, которая занимает 100% общей площади данного здания, полностью выше уровня карниза, отделяющего плоскость крыши от стены здания, нестационарного торгового объекта.

Не допускается размещение крышных конструкций:

1) высотой текстовой информации:

- более 0,5 м для одно-, двухэтажных зданий, нестационарных торговых объектов;

- более 1,0 м для трех-, пятиэтажных зданий;

- более 1,5 м для шести-, девятиэтажных зданий;

- более 2,0 м для 10 - 15-этажных зданий;

- более 3 м - для зданий, имеющих 16 и более этажей;

2) длиной:

- более 1/2 длины прямого завершения фасада, по отношению к которому они размещены;

- более 2/3 длины фрагмента завершения при перепаде высот завершающей части фасада (парапета);

3) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, объектов недвижимости муниципального округа «Ухта», обладающих признаками объектов культурного наследия, объектов гражданской и жилой архитектуры муниципального округа «Ухта», относящихся к ценной архитектурной среде города, исторических зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов, панорам и перспектив муниципального округа «Ухта»;

4) на многоквартирных жилых домах;

5) более одной на здании, нестационарном торговом объекте, за исключением конструкций с дублирующей информацией, выполненной в соответствии с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации (русском языке) и государственном языке Республики Коми (коми языке);

6) при наличии на данном здании установленной в соответствии с разрешением, срок действия которого не истек, рекламной конструкции в виде крышной установки;

7) при наличии на данном здании установленной в соответствии с разрешением (согласованием), срок действия которого не истек, настенной конструкции на фронтоне, фризе верхнего этажа;

8) со сменной информацией;

9) с использованием динамического способа передачи информации;

10) высотой дополнительных символов (логотипов, цифр, знаков, художественных элементов) более 1/3 высоты текстовой информации.

7.2.5. Витринная конструкция - информационная конструкция в виде фоновой конструкции или светового короба, размещаемая на здании, нестационарном торговом объекте с внутренней стороны остекления витрины, оконного проема, состоящая из каркаса, информационного поля с декоративно-оформленными краями, подвесных элементов, занимающая не более 1/4 от площади оконного проема (половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине).

Не допускается размещение витринных конструкций:

1) в оконном проеме площадью менее 2,0 кв.м;

2) на расстоянии от остекления витрины до витринной конструкции менее 0,15 м со стороны помещения;

3) без учета членений оконного переплета;

4) в виде окраски и покрытия декоративными пленками поверхности остекления витрин;

5) путем замены остекления витрин световыми коробами;

6) с использованием динамического способа передачи информации.

7.2.6. Учрежденческая доска, режимная табличка - информационные конструкции, предназначенные для доведения до сведения потребителей информации, указание которой является обязательным в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите прав потребителей», о фирменном наименовании (наименовании) организации независимо от ее организационно-правовой формы, индивидуального предпринимателя, месте их нахождения (адресе) и режиме работы, размещаемая на здании, нестационарном торговом объекте или ограждении, справа и (или) слева от основного входа либо непосредственно на остеклении входных групп (режимная табличка).

Информация, размещаемая на учрежденческой доске, режимной табличке, должна доводиться до потребителей на государственном языке Российской Федерации (русском языке) и государственном языке Республики Коми (коми языке).

Не допускается размещение учрежденческой доски, режимной таблички:

1) длиной более 0,6 м и высотой более 0,8 м (учрежденческая доска);

2) длиной более 0,4 м и высотой более 0,6 м (режимная табличка);

3) длиной более 0,3 м и высотой более 0,2 м (режимная табличка, размещаемая на остеклении входных групп методом нанесения трафаретной печати);

4) более двух для одной организации независимо от ее организационно-правовой формы, одного индивидуального предпринимателя на одном здании, нестационарном торговом объекте, ограждении;

5) отличающихся по размеру, не идентичных по материалу, из которого изготовлена конструкция;

6) более одной на остеклении входных групп (двери), выполненной методом нанесения трафаретной печати;

7) с использованием подсветки, за исключением вывесок на ограждении;

8) в виде бесфоновых конструкций;

9) более двух с одной стороны входа;

10) за пределами секции ограждения;

11) на строительных, прозрачных ограждениях, ограждениях лестниц, балконов, лоджий;

12) на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания;

13) на ограждениях объектов культурного наследия, объектов недвижимости муниципального округа «Ухта», обладающих признаками объектов культурного наследия, объектов гражданской и жилой архитектуры муниципального округа «Ухта», относящихся к ценной архитектурной среде города, исторических зданий с датой строительства до 1959 года, объектов, расположенных в границах исторических территорий, формирующих переднюю линию застройки этих улиц на объектах;

14) выше уровня ограждения;

15) с использованием динамического способа передачи информации.

7.2.7. Модульная конструкция - это разновидность вывески, используемая в случае размещения в одном здании нескольких организаций независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей в виде модулей, объединенных в единый блок, размещаемая на здании, ограждении такого здания или земельном участке, на котором оно расположено, или смежном с таким участком земельном участке, предоставленном для эксплуатации здания или организации парковочных мест к нему.

Модульная конструкция может размещаться в виде:

- декоративного панно;

- консольной конструкции;

- вывески, режимной таблички, за исключением выполненной непосредственно на остеклении входных групп;

- стелы крупного формата.

На модульные конструкции распространяются требования, установленные для соответствующего вида информационной конструкции при соблюдении особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Не допускается установка модульных конструкций:

1) высотой более 6,0 м и менее 2,0 м (консольная конструкция);

2) на фасадах зданий, выходящих на улицу (формирующих переднюю линию застройки этих улиц) в границах исторических территорий (консольная конструкция);

3) на зданиях высотой более пяти этажей (консольная конструкция);

4) на фасадах многоквартирных жилых домов, за исключением встроенно-пристроенных помещений (консольная конструкция);

5) на объектах культурного наследия, объектах недвижимости муниципального округа «Ухта», обладающих признаками объектов культурного наследия, объектах гражданской и жилой архитектуры муниципального округа «Ухта», относящихся к ценной архитектурной среде города, исторических зданиях с датой строительства до 1959 года (консольная конструкция);

6) с использованием различных материалов изготовления информационного поля модульных элементов и способов подсветки в одном блоке и на одном здании;

7) менее трех модульных элементов в одной конструкции;

8) консольных при наличии модульной конструкции в виде декоративного панно;

9) декоративного панно при наличии модульной конструкции в виде кронштейна;

10) более двух блоков на одном здании в виде одной конструкции;

11) высотой и длиной более 1,5 м (учрежденческая доска, режимная табличка);

12) длиной более 2/3 от длины простенка, в котором размещается (учрежденческая доска, режимная табличка);

13) более одной с одной стороны входа (учрежденческая доска, режимная табличка).

7.2.8. Стела - отдельно стоящая объемно-пространственная, в индивидуальном исполнении информационная конструкция малого (высотой не более 6,0 м) или крупного (более 6,0 м) формата, состоящая из фундамента, каркаса, обшитого материалом нейтральных цветов (серый, бежевый, графит, черный, коричневый и т.п.), содержащего краткую информацию о фирменном наименовании организации, о товарах и услугах (название, логотип).

Не допускается размещение стел:

1) за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, владельцу, пользователю, на котором располагается здание и место нахождения организации, индивидуального предпринимателя, а также земельного участка, предоставленного для его эксплуатации или организации парковочных мест;

2) в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления фундамента без его декоративного оформления;

3) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным решением здания по благоустройству территории, выполненного с учетом действующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

4) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, объектов недвижимости муниципального округа «Ухта», обладающих признаками объектов культурного наследия, объектов гражданской и жилой архитектуры муниципального округа «Ухта», относящихся к ценной архитектурной среде города, исторических зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов, панорам и перспектив муниципального округа «Ухта»;

5) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом такого объекта;

6) в границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым объектом, индивидуальным или многоквартирным жилым домом;

7) в границах исторических территорий муниципального округа «Ухта», за исключением размещения не более одной конструкции на земельных участках крупных торгово-административных зданий, сооружений, а также объектов культурно-развлекательного назначения (театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, выставочные комплексы), спортивных комплексов общей площадью более 5000,0 кв.м;

8) на расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента здания;

9) на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

10) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

11) имеющих заглубленный фундамент ближе 5,0 м от стволов деревьев;

12) с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов;

13) малого формата с размещением информационных поверхностей со сменным изображением, а также совмещенные с медиа-экранами;

14) с фотоизображением на информационном поле;

15) крупного формата для зданий общей площадью менее 5000,0 кв.м, за исключением автозаправочных станций;

16) с использованием динамического способа передачи информации, за исключением медиа-экрана, стел автозаправочных станций о ценах на топливо.

7.2.9. Щитовая конструкция - отдельно стоящая информационная конструкция с внутренним или внешним подсветом, высотой не более 4,0 м, состоящая из фундамента, каркаса, декоративных элементов, информационного поля на твердой основе площадью не более 6,0 кв.м.

Не допускается размещение щитовых конструкций:

1) за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, владельцу, пользователю, на котором располагается здание и место нахождения организации, индивидуального предпринимателя, а также земельного участка, предоставленного для его эксплуатации или организации парковочных мест;

2) в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления фундамента без его декоративного оформления;

3) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным решением здания по благоустройству территории, выполненного с учетом действующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

4) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, объектов недвижимости муниципального округа «Ухта», обладающих признаками объектов культурного наследия, объектов гражданской и жилой архитектуры муниципального округа «Ухта», относящихся к ценной архитектурной среде города, исторических зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов, панорам и перспектив города муниципального округа «Ухта»;

5) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом такого объекта;

6) в границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым объектом, индивидуальным или многоквартирным жилым домом;

7) в границах исторических территорий муниципального округа «Ухта», за исключением размещения не более одной конструкции на земельных участках крупных торгово-административных зданий, сооружений, а также объектов культурно-развлекательного назначения (театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, выставочные комплексы), спортивных комплексов общей площадью более 5000,0 кв.м;

8) на расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента здания;

9) на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

10) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

11) имеющих заглубленный фундамент ближе 5,0 м от стволов деревьев;

12) с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов;

13) без декоративно-художественного оформления информационной конструкции;

14) ближе 6,0 м от границы земельного участка, смежной с красной линией, обозначающей границы территории общего пользования;

15) с использованием динамического способа передачи информации.

7.2.10. Флаговая композиция - отдельно стоящая информационная конструкция, состоящая из основания, одного или нескольких флагштоков и мягких полотнищ (информационных полей).

Не допускается размещение флаговых композиций:

1) за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, владельцу, пользователю, на котором располагается здание и место нахождения организации, индивидуального предпринимателя, а также земельного участка, предоставленного для его эксплуатации или организации парковочных мест;

2) в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления фундамента без его декоративного оформления;

3) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным решением здания по благоустройству территории, выполненного с учетом действующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

4) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, объектов недвижимости муниципального округа «Ухта», обладающих признаками объектов культурного наследия, объектов гражданской и жилой архитектуры муниципального округа «Ухта», относящихся к ценной архитектурной среде города, исторических зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов, панорам и перспектив муниципального округа «Ухта»;

5) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом такого объекта;

6) в границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым объектом, индивидуальным или многоквартирным жилым домом;

7) в границах исторических территорий муниципального округа «Ухта», за исключением размещения не более одной конструкции на земельных участках крупных торгово-административных зданий, сооружений, а также объектов культурно-развлекательного назначения (театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, выставочные комплексы), спортивных комплексов общей площадью более 5000,0 кв.м;

8) на расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента здания;

9) на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

10) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

11) имеющих заглубленный фундамент ближе 5,0 м от стволов деревьев;

12) с габаритами информационного поля, по ширине превышающего расстояние между флагштоками.

7.2.11. Специализированная конструкция - отдельно стоящая информационная конструкция, предназначенная для оповещения населения о социально значимой информации в области защиты населения и обеспечения безопасности, а также информации о спортивно-, культурно-массовых мероприятиях, состоящая из фундамента, каркаса, обшитого материалом нейтральных цветов, информационного поля в виде электронного экрана, позволяющего демонстрировать видеоизображения, размещаемая на земельных участках крупных торговых и спортивно-, культурно-развлекательных комплексов с площадью земельного участка более 3 га.

Не допускается размещение специализированных конструкций:

1) за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, владельцу, пользователю, на котором располагается здание и место нахождения организации, индивидуального предпринимателя, а также земельного участка, предоставленного для его эксплуатации или организации парковочных мест;

2) в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления фундамента без его декоративного оформления;

3) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным решением здания по благоустройству территории, выполненного с учетом действующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

4) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, объектов недвижимости муниципального округа «Ухта», обладающих признаками объектов культурного наследия, объектов гражданской и жилой архитектуры муниципального округа «Ухта», относящихся к ценной архитектурной среде города, исторических зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов, панорам и перспектив муниципального округа «Ухта»;

5) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом такого объекта;

6) в границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым объектом, индивидуальным или многоквартирным жилым домом;

7) в границах исторических территорий муниципального округа «Ухта», за исключением размещения не более одной конструкции на земельных участках крупных торгово-административных зданий, сооружений, а также объектов культурно-развлекательного назначения (театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, выставочные комплексы), спортивных комплексов общей площадью более 5000,0 кв.м;

8) на расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента здания;

9) на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

10) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

11) имеющих заглубленный фундамент ближе 5,0 м от стволов деревьев;

12) с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов.

7.3. Требования к дизайн-проекту (паспорту информационной конструкции) размещения вывесок на территории муниципального округа «Ухта»:

7.3.1. Дизайн-проект (паспорт информационной конструкции) размещения вывески включает текстовые и графические материалы.

7.3.2. Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают:

- сведения об адресе объекта;

- сведения о типе конструкции вывески, месте ее размещения;

- сведения о способе освещения вывески;

- параметры вывески.

7.3.3. Дизайн-проект (паспорт информационной конструкции) размещения средств наружной информации (вывески) согласовывается администрацией муниципального округа «Ухта» в порядке, установленном постановлением администрации муниципального округа «Ухта».

7.4. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
7.4.1. Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.

7.4.2. Нанесение, наклеивание, развешивание информационных материалов (объявлений различного вида, плакатов, афиш и др.) допускается размещать только на специально установленных местах (стендах). Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий, возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях при условии согласия собственника ограждения на такое размещение. Размещение информационных материалов вне специально установленных для этого местах (стендах) не допускается.

Самовольно размещенные информационные материалы подлежат снятию (демонтажу) за счет средств лиц, допустивших нарушение их размещения.

7.4.3. Администрация муниципального округа «Ухта» для сохранения архитектурно-художественного облика города устанавливает специально отведенные места для размещения информационных материалов.

7.4.4.Размещение информационных материалов допускается на срок не более одного месяца со дня размещения, за исключением предвыборных агитационных материалов, которые могут быть размещены до даты проведения соответствующих выборов. 

7.4.5. Физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществившие размещение информационных, предвыборных агитационных материалов, обязаны привести в первоначальное состояние место их размещения после окончания установленного предельного срока для их размещения.

7.4.6. Установка временных выносных средств наружной рекламы (штендеров) (далее - штендеры) на территории муниципального округа «Ухта» не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 7.4.7 настоящих Правил.

7.4.7. К размещению штендеров предъявляются следующие требования и ограничения:

- штендеры должны выноситься только на время работы организации в пределах пешеходной зоны (при ширине не менее 2 метров);

- запрещается размещение штендеров после окончания режима работы организации, а также на тротуарах шириной менее 2 метров;

- высота штендера не должна превышать 1,3 метра;

- запрещается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, а также ориентированных на восприятие с проезжей части дорог общего пользования;

- размещение штендеров не должно создавать препятствия для уборки улиц и тротуаров.

Штендеры, установленные с нарушением норм настоящего пункта, подлежат демонтажу собственником штендера либо управомоченной администрацией муниципального округа «Ухта» организацией.
8. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ, ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

8.1. Требования к размещению и содержанию детских и спортивных площадок.

8.1.1. Детские и спортивные площадки размещаются на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности муниципального округа «Ухта», на основании разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности муниципального округа «Ухта», без предоставления земельных участков и установления сервитута.

Решения о размещении (создании) детских и спортивных площадок в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, принимаются в соответствии с жилищным законодательством.

8.1.2. Детские площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 12,0 м от окон жилых домов и общественных зданий.

8.1.3. Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

8.1.4. Детские площадки для детей дошкольного возраста размещают на участках жилой застройки; площадки для детей младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки могут размещаться на озелененных территориях микрорайона.

Детские площадки могут размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых.

8.1.5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории детской площадки включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, зеленые насаждения, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Мягкие виды покрытия предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования.

Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарников, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки высаживаются не ближе 3,0 м, а с южной и западной - не ближе 1,0 м от края площадки до оси дерева.

При озеленении детских площадок запрещается применять растения с колючками и с ядовитыми плодами. Недопустимо высаживать деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения детских площадок возможно применение вертикального озеленения.

Песок в песочницах (при их наличии на детских площадках) не должен содержать мусор, насекомых, экскременты животных.

Территория детских площадок ежедневно очищается от мусора и посторонних предметов, своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и покос травы.

Дорожки, ограждения, скамейки, урны должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

8.1.6. Обязательный перечень элементов благоустройства территории спортивной площадки включает: мягкие или газонные виды покрытия (в летний период), спортивное оборудование.

Спортивные площадки озеленяются и огораживаются сетчатым ограждением.

Зеленые насаждения размещаются по периметру площадки, возможно применение вертикального озеленения. Высота ограждения составляет 2,5 - 3,0 м, в местах примыкания площадок друг к другу не менее 1,2 м.

8.1.7. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ спортивных площадок должно составлять не менее 10,0 - 40,0 м, при этом наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуется размещение спортивно-игровых комплексов (включая микроскалодромы, велодромы) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

8.1.8. Детские и спортивные площадки подметаются и смачиваются в утреннее время в летний период, очищаются от снега в зимний период, изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, площадок для установки контейнеров, участков постоянного хранения автотранспортных средств.

Во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадок выступающих корней или нависающих низких веток, остатков демонтированного оборудования (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (у турников и качелей).

При реконструкции прилегающих территорий ведение работ и складирование строительных материалов на территории детских и спортивных площадок не допускается.

Для обеспечения безопасности людей на площадках размещаются таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- номер(а) телефона(ов) для сообщения обслуживающей организации при неисправности и поломке оборудования.

8.1.9. Создание, размещение, благоустройство, в том числе озеленение, освещение и оборудование площадок различного функционального назначения средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, а также содержание площадок рекомендуется осуществлять с учетом методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2019 № 897/1128/пр.

8.2. Требования к размещению и содержанию площадок для выгула животных.

8.2.1. Площадки для выгула животных могут размещаться на земельных участках, принадлежащих на праве собственности или ином праве физическим и (или) юридическим лицам, на земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

8.2.2. Решение о создании площадки для выгула животных принимается:

- на земельных участках, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании, - правообладателями земельных участков или объектов, зданий, строений, сооружений;

- на придомовых территориях многоквартирных домов в территориальных зонах Ж-1, Ж-2, - общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством;

- на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, - администрацией муниципального округа «Ухта» в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации муниципального округа «Ухта»;

- на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, - в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 24.06.2015 № 280.

8.2.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ площадок для выгула животных должно составлять не менее 40 м.

8.2.4. Перечень элементов благоустройства территории площадки для выгула животных включает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, контейнер для утилизации экскрементов, осветительное и информационное оборудование.

На территории площадки размещается информация в виде стенда с правилами пользования площадкой, указанием назначения площадки и наименованием организации или физического лица, ответственной(-го) за ее содержание.

8.2.5. Площадка для выгула животных должна иметь выровненную поверхность. Виды покрытий площадки - газонный, с плотной и низкой растительностью (злаковые травы, высота травяного покрова 3 - 5 см) или мягкий (гравийно-песчаный, песчаный, песчано-земляной, удобный для регулярной уборки и обновления, обеспечивающий хороший дренаж, не травмирующее конечности животного).

Площадка ограждается забором (решетчатое или сетчатое ограждение) высотой не менее 1,5 м с воротами и калиткой. Расстояние между элементами и секциями забора, его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или причинить себе травму.

Допускается плотная высадка с внешней стороны деревьев и кустарников.

8.2.6. Площадки для выгула животных должны размещаться на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, и автомобильных дорог общего пользования, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

8.2.7. Содержание площадок для выгула животных:

В летний период:

- уборка мусора - ежедневно;

- кошение травы (при наличии газонного покрытия) - 1 - 2 раза в сезон;

- очистка контейнеров для сбора экскрементов животных - ежедневно;

- дезинфекция контейнеров для сбора экскрементов животных - не менее 1 раза в месяц;

- окраска ограждения, контейнеров для сбора мусора и экскрементов животных - 1 раз в год (в летний период).

В зимний период:

- уборка мусора - ежедневно;

- очистка контейнеров для сбора экскрементов животных - ежедневно.

8.3. Размещение парковок (парковочных мест), парковочных площадок.

8.3.1. Требования к размещению и содержанию парковок (парковочных мест) (далее - парковка).

8.3.1.1. Парковка общего пользования может быть размещена на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, а также в здании, строении или сооружении либо части здания, строения, сооружения.

8.3.1.2. Решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, принимаются администрацией муниципального округа «Ухта» в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также с учетом мнения собственников помещений в данных многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к таким территориям общего пользования.

8.3.1.3. Решения о создании парковок общего пользования в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, принимаются в соответствии с жилищным законодательством и земельным законодательством.

8.3.1.4. Перечень элементов благоустройства территории парковок включает: твердые виды покрытия, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование.

8.3.1.5. В состав работ по содержанию парковок входят:

- комплекс работ по летней и зимней уборке, включая работы по удалению снега (погрузка и вывоз), ликвидации зимней скользкости;

- комплекс работ по устранению (ремонту) возникающих незначительных повреждений и дефектов дорожных покрытий, а также профилактических работ по уходу за дорожными покрытиями, выполняемых для предупреждения образования на них дефектов;

- ремонт отдельных бортовых (бордюрных) камней (с заменой при необходимости);

- ограждение аварийных провалов;

- устранение повреждений ограждений;

- покраска ограждений.

8.3.2. Требования к размещению и содержанию парковочных площадок.

8.3.2.1. Размещение парковочных площадок осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации муниципального округа «Ухта».

8.3.2.2. Внешний вид (дизайн-проект) специальных конструкций парковочных площадок согласовывается с главным архитектором администрации муниципального округа «Ухта».

8.3.2.3. Размещение парковочных площадок согласовывается с администрацией муниципального округа «Ухта». 

8.3.2.4. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по предоставлению СИМ, в пользование на основании гражданско-правовых договоров по средством предоставления сервиса бесстанционного проката СИМ (далее - Операторы), обеспечивают их нахождение на парковочных площадках.

8.3.2.5. Оставление и возврат СИМ Оператору, вне парковочных площадок

запрещено.

8.3.2.6. Не допускается крепление СИМ к конструкциям дорожно-знаковой информации, светофорных объектов, опор освещения и связи, линий электропередач, газонных и защитных ограждений, уличной мебели, малых архитектурных форм, иных объектов и элементов инфраструктуры муниципального округа «Ухта».

8.3.2.7. Места парковочных площадок для нахождения СИМ определяются нормативно правовым актом администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми, в случаях, когда земельный участок не относится к муниципальной собственности, место парковки согласовывается с собственником соответствующего земельного участка.
Операторы обязаны обеспечивать возможность безаварийной эксплуатации СИМ в течение всего срока проката, в том числе наличие исправной тормозной системы, исправной передней фарой, светоотражателями по бокам и сзади, исправного звукового сигнала, ограничителя скорости.

В частности Операторами, должно обеспечиваться:

- доведение до сведения лиц, использующих для передвижения СИМ,

требования Правил дорожного движения Российской Федерации;

- информации о мерах безопасности при эксплуатации СИМ, а также требований установленных настоящими Правилами;

- ограничение максимальной скорости до 20 км/ч; автоматическое снижение максимальной скорости до 15 км/ч вблизи образовательных организаций, спортивных, торгово-развлекательных центров, остановочных комплексах маршрутных транспортных средств».
8.3.3. Общие требования к размещению и содержанию парковок и парковочных площадок.

8.3.3.1. Размещение парковок и парковочных площадок запрещено:

1) на газонах, цветниках, детских, спортивных площадках, в арках зданий (строений, сооружений);

2) на тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках шириной менее метра;

3) на обочинах автомобильных дорог общего пользования, остановках общественного транспорта, а также в 15-метровой зоне от границ посадочных площадок (остановочных модулей), и других неустановленных местах;

4) в охранных зонах объектов культурного наследия, памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, световых ансамблей;

5) в зонах проведения культурно-массовых мероприятий и ремонтно-строительных работ;

6) в иных местах, если такое размещение препятствует пешеходному движению, проезду автотранспорта и специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, уборочных и других).

8.3.3.2. Парковки и парковочные площадки не должны препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, уборочных и др.).

8.4. Размещение и содержание малых архитектурных форм осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОТУАРОВ, АЛЛЕЙ, ДОРОЖЕК, ТРОПИНОК

9.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижение на территории муниципального округа «Ухта».

К пешеходным коммуникациям относятся: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.

При организации пешеходных коммуникаций должно быть обеспечено минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

9.2. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями.

9.3. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов.

При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов.

Запрещается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

9.4. Размещение основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.

Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной способности одной полосы движения в соответствии с расчетом ширины пешеходных коммуникаций.

9.5. Зеленые насаждения, здания, выступающие элементы фасадов, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2,0 м. Для вновь проектируемых и реконструируемых основных пешеходных коммуникаций при ширине 1,5 м через каждые 30,0 м необходимо предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

9.6. Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом категорий улиц и дорог и в зависимости от размеров пешеходного движения, а также размещения в пределах тротуаров, опор, мачт, деревьев. Ширину пешеходной части тротуаров следует принимать кратной 0,75 м - ширине одной полосы пешеходного движения.

9.7. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел./га должны быть оборудованы площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через каждые 100,0 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длина площадки рассчитывается на размещение как минимум одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

9.8. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций составляет 1,0 - 1,5 м.

9.9. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней нестационарных торговых объектов складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения объекта, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек. Для вновь проектируемых пешеходных коммуникаций ширину на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не допускается устанавливать менее 2,0 м.

9.10. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

9.11. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

9.12. Обязательный перечень элементов благоустройства территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

9.13. Обязательный перечень элементов благоустройства на второстепенных пешеходных коммуникациях включает различные виды покрытия:

- на дорожках скверов, бульваров устанавливаются твердые виды покрытия с элементами сопряжения, а также мощение плиткой;

- на дорожках парков, лесопарков устанавливаются различные виды мягкого или комбинированного покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием, в том числе для скандинавской ходьбы.

9.14. Велосипедные дорожки, а также элементы велоинфраструктуры размещаются на территории жилых и промышленных районов, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения, обеспечивающих подъезд к торговым центрам, стадионам, пляжам, выставкам, рынкам, автостоянкам и гаражам. Пропускная способность одной полосы движения составляет 300 велосипедов в час.

9.15. Стоянки для хранения велосипедов могут устраиваться в комплексе с объектами посещения.

10. ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА»

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ПО УКАЗАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

10.1. В процессе проектирования, реконструкции, капитального ремонта и строительства учитывается обязанность формирования среды жизнедеятельности с беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных групп населения, безопасность их эксплуатации без необходимости последующего переустройства и приспособления.

Одним из принципов при проектировании и строительстве являются полное и эффективное вовлечение инвалидов в общество, равенство возможностей и доступность.

10.2. В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд инвалидов и иных маломобильных групп населения следует осуществлять проектирование архитектурно-строительных, инженерно-технических решений и организационные мероприятия по адаптации объектов к использованию инвалидами и иными маломобильными группам населения.

10.3. Проектные решения, предназначенные для нужд инвалидов и иных маломобильных групп населения, должны обеспечивать повышенное качество их среды обитания при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения ими труда;

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

- своевременного получения инвалидами и иными маломобильными группами населения полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе;

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

10.4. Проектные решения объектов, доступных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять возможности других групп населения, находящихся в здании, сооружении, территории общего пользования.

10.5. Основу доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должен составлять безбарьерный каркас территории реконструируемой застройки, обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом.

Основные элементы безбарьерного каркаса территории:

- выделенные посредством информационных, сигнальных устройств и средств связи, доступных для инвалидов, транспортные и пешеходные коммуникации и пространства, организованные по принципам непрерывности и доступности всех основных функциональных зон, зданий и сооружений различного назначения, прежде всего к учреждениям повседневного и периодического обслуживания населения; остановок городского наземного общественного транспорта, а также обеспечения комфортабельности и безопасности передвижения инвалидов;

- средства визуальной информации и средства дублирования визуальной информации для ориентации - указатели улиц, домовые знаки, печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации, в том числе с рельефным или графическим изображением), световые маячки, светофоры на придомовых и городских территориях;

- обустройство пандусов и элементов предупреждения и на пересечениях пешеходных коммуникаций безбарьерного каркаса. Системы и средства предупреждения должны обеспечивать инвалидов информацией и сигнализировать об опасности, быть комплексными и предусматривать дублирование визуальной, звуковой и тактильной информации;

- наличие сопряжений и подъемных и других устройств различного типа: пандусы, подъемники (лифты), поручни на входах во все жилые здания и здания культурно-бытового назначения;

- обеспечение доступности в подвижной состав общественного транспорта. Отметка уровня площадок остановки общественного транспорта должна соответствовать уровню пола подвижного состава городского наземного общественного транспорта;

- элементы информационной системы для инвалидов, включая:

- точечные (локальные) информационные средства или устройства, устраиваемые у входов в жилые и общественные здания, на участках путей движения, в зонах нерегулируемого движения;

- линейные информационные средства, состоящие из одного или нескольких средств и (или) устройств, размещаемых на протяженных участках путей движения, в крупномасштабных территориях (рекреационных территориях), пространствах (площади перед общественными зданиями) и помещениях с регулируемыми потоками движения;

- информационные узлы, размещаемые у входов в здания, сооружения, комплексы, в вестибюлях, в холлах, на пересекающихся путях движения, в специально отведенных зонах и помещениях зданий и сооружений, а также на участках. Это комплексные ориентиры и хранители информации, сочетающие множественные средства и устройства, размещенные компактно или связанно в ограниченном пространстве.

10.6. На территории общественных пространств все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование), а также край тротуара в зонах остановочных пунктов и переходов через улицу следует выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие должно начинаться на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не следует располагать вдоль направления движения.

11. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА»,

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

11.1. Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели обеспечивают содержание, уборку и благоустройство территории земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, ином праве, своими силами и средствами либо путем заключения договоров со специализированными организациями или организациями, осуществляющими управление/эксплуатацию многоквартирных домов (в случае, если территория используется собственниками помещений в многоквартирном доме), а прилегающей территории - по соглашению (договору), заключенному на добровольной основе с администрацией муниципального округа «Ухта».

11.2. Границы содержания и уборки территории определяются кадастровыми планами земельных участков, договорами управления МКД и в соответствии с нормативными документами действующего законодательства. В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве собственности нескольким собственникам, его содержание и уборка обеспечивается собственниками пропорционально доле в праве собственности на объект недвижимости.

11.3. Администрация муниципального округа «Ухта» за счет средств бюджета муниципального округа «Ухта» обеспечивает:

- содержание (уборку и ремонт) объектов внешнего благоустройства, скверов, парков и иных территорий, за исключением территорий, содержание и уборку которых обязаны осуществлять юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами;

- организацию мероприятий по борьбе и недопущению распространения борщевика Сосновского на объектах внешнего благоустройства, в скверах, парках и на иных территориях, за исключением территорий, содержание которых обязаны осуществлять юридические и физические лица, в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами с применением одного или нескольких методов, перечисленных в подпункте 11.30.1 пункта 11.30 раздела 11 настоящих Правил;

- организацию мероприятий по озеленению территории муниципального округа «Ухта»;

- проведение иных мероприятий по благоустройству территории муниципального округа «Ухта» в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

11.4. Уборка улиц, площадей, набережных, пляжей, организованных мест отдыха, мостов, тротуаров с тротуарными газонами, лесопарков, мест захоронений, дворов, парков, скверов и прилегающих к ним территорий, рынков, свободных земельных участков производится предприятиями, организациями, учреждениями, жилищно-коммунальными организациями, домовладельцами, арендаторами и застройщиками, в ведении которых они находятся, и осуществляется преимущественно в утренние (с 7.00 часов) и вечерние часы (до 22.00 часов).

11.5. На всей территории муниципального округа «Ухта», включая частные домовладения и территории предприятий, организаций и учреждений, кроме специальных мусоросжигательных комплексов, запрещено сжигание мусора, листвы, тары, производственных или бытовых отходов, крупногабаритного или строительного мусора с нарушением правил пожарной безопасности.

11.6. На всей территории муниципального округа «Ухта», включая частные домовладения и территории предприятий, организаций и учреждений, кроме специально отведенных мест, запрещаются мойка, чистка транспортных средств с нарушением нормативных требований.

11.7. На всей территории муниципального округа «Ухта», включая частные домовладения и территории предприятий, организаций и учреждений, кроме специально отведенных мест, запрещаются сброс или складирование на территории общего пользования бытового мусора, крупногабаритного или строительного мусора, производственных отходов, жидких отходов, отходов спила деревьев, листвы, пустой тары, снега. Допускается только с соблюдением нормативных требований.

11.8. На всей территории муниципального округа «Ухта», за исключением территории предприятий, организаций, частных домовладений и строительных площадок, запрещается складирование строительных и (или) сельскохозяйственных материалов, заготовленного топлива.

11.9. Временное складирование вывозимого грунта, образующегося при производстве строительных и ремонтных работ, разрешается осуществлять в специальные места, определенные «Проектом организации строительства».

11.10. Все общественные здания, торговые объекты, территории массового посещения и прохода населения должны быть обеспечены урнами с соблюдением требований по эксплуатации и регулярной очистке урн.

11.11. Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с правилами и нормами, установленными федеральным законодательством, законодательством Республики Коми и настоящими Правилами. Запрещается загрязнение мест общего пользования в жилых домах, дворовых и общегородских территорий, мест отдыха, газонов, тротуаров и улиц отходами жизнедеятельности животных.

11.12. Ограды и заборы (ограждения) должны находиться в надлежащем состоянии. Запрещается размещение на оградах и заборах частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение надписей.

Собственники ограждений обязаны обеспечить сохранность и очистку ограждений от самовольно размещенных частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов и надписей.

11.13. Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест мусором устанавливаются урны с интервалами не более 40 метров.

Урны устанавливаются:

- организациями, обслуживающими территории муниципального округа «Ухта» - вдоль тротуаров, в скверах, в парках и т.д.;

- эксплуатационными предприятиями, а также учреждениями, организациями (арендаторами или собственниками) - у входа в здание;

- организациям и предприятиям торговли - у входа и выхода из торговых помещений, у палаток, ларьков, павильонов и т.д.

Урны должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться от мусора по мере его накопления, дезинфицироваться.

11.14. В случае выноса грунта на городские территории и необеспечения необходимых устройств на строительной площадке, организации, осуществляющие строительство, обязаны произвести полный комплекс уборки дорожного полотна: подметание, уборка смета в прилотковой части, полив проезжей части своими силами, либо путем заключения договора со специализированным дорожным предприятием, обслуживающим территории муниципального округа «Ухта» с оформлением акта о выполненных работах и устраненных замечаниях.

11.15. Организация уборки территории муниципального округа «Ухта».

Уборка территории муниципального округа «Ухта» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

Уборка территории производится в соответствии с сезонными требованиями, с учетом погодных условий, и подразделяется на следующие виды работ:

- подметание проезжей части;

- своевременный сбор и вывоз мусора;

- полив проезжей части;

- мойка проезжей части;

- мойка ограждений;

- уборка наносного грунта;

- очистка ливневой канализации и дренажей;

- текущий ремонт малых архитектурных форм и бордюров;

- периодический покос травы на газонах;

- стрижка кустарников;

- текущий ремонт газонов;

- посадка деревьев и кустарников;

- текущий ремонт дорожных одежд;

- подметание проезжей части и удаление уплотненного снега и льда;

- формирование снежных валов и вывоз снега;

- обработка проезжей части противогололедными материалами;

- скалывание образовавшейся наледи;

- и иные, необходимые виды работ.

11.16. Уборка территории предусматривает реализацию комплекса работ и мероприятий, осуществляемых собственниками земельных участков, обслуживающими организациями, иными лицами, обеспечивающими содержание и уборку соответствующей территории, в границах, закрепленных за ними в соответствии с настоящими Правилами.

11.17. Работы по содержанию, уборке и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка ограждений газонов, завоз торфа, стрижка газонов, посев травы, устройство клумб, уборка сухостоя, обеспечение квалифицированного ухода за зелеными насаждениями, свод и посадка деревьев и кустарников, обрезка крон деревьев, стрижка кустарников, проведение инвентаризации и паспортизации зеленого хозяйства, проведение мероприятий по недопущению распространения борщевика Сосновского) производятся управляющими организациями (далее - УО), товариществами собственников жилья (далее - ТСЖ), товариществами собственников недвижимости (далее - ТСН), жилищно-строительными кооперативами (далее - ЖСК), обслуживающими организациями, с которыми собственниками помещений при непосредственном управлении (далее - НСУ) заключены договоры в объемах и с периодичностью, согласно Перечню работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома соразмерно затратам, утвержденным решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Работы по содержанию и уборке придомовых территорий проводятся в объеме не менее установленного Правительством Российской Федерации минимального Перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ и с учетом утвержденной собственниками помещений в многоквартирных домах периодичности оказания услуг и выполнения работ.

11.18. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и проездов производится преимущественно в ночное (с 23.00 до 7.00) время.

11.19. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

11.20. Работы по очистке полосы отвода дорог от крупногабаритного и мелкого мусора, смета должны быть организованы собственником объекта.

11.21. Во время снегопадов уборка остановок городского наземного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки. Снег с остановок городского наземного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение суток.

11.22. Запрещается вывозить и складировать снег в местах, не предназначенных для этих целей.

11.23. При механизированной уборке дорог необходимо обеспечить сохранность бордюров, металлических ограждений, опор наружного освещения, при опорных щитков, шкафов управления и иных сооружений, а также сохранность зеленых насаждений.

Предприятие, производящее работы по механизированной уборке дорог и тротуаров на территории муниципального округа «Ухта», вправе устанавливать временные дорожные знаки «стоянка запрещена» и «работает эвакуатор» для полноценной уборки объектов. В случае отказа владельца автотранспортного средства переместить автомобиль - использовать эвакуатор.

11.24. Формирование снежных валов:

11.24.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается на:

- пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов;

- участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- тротуарах.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 0,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны, а также на посадочные площадки остановок общественного транспорта и автопарковки, расположенные вдоль проезжей части.

11.24.2. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта, в том числе на магистралях с разделительной полосой в виде газонов и бетонных блоков, прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, очищаются в течение всего зимнего периода от снега и наледи до бортового камня организациями, осуществляющими механизированную уборку.

11.24.3. Счищаемый снег с придомовых территорий разрешается временно складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному вывозу отходов, проезду автотранспорта, специальных машин и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

Счищаемый снег придомовых территорий, складированный на территориях дворов при соблюдении условий, установленных настоящим пунктом, должен быть вывезен в течение семи суток с момента складирования в места, предназначенные для этих целей, при условии указания услуги, предусматривающей взимание платы за вывоз снега в договоре управления многоквартирным домом.
В случае отсутствия в договоре управления многоквартирным домом условия взимания платы за вывоз снега, вывоз снега осуществляется за счет средств управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при этом складирование снега в места предназначенные для этих целей обеспечивается администрацией муниципального округа «Ухта» безвозмездно. 
При складировании снега на придомовых территориях в период весеннего снеготаяния должен предусматриваться отвод талых вод.

11.25. Запрещается:

- выдвигать или перемещать на объекты улично-дорожной сети снег, лед, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

- переброска и перемещение загрязненного пескосоляными смесями снега, а также сколотого льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;
- складирование снега счищаемого с придомовой территории дома на придомовые территории иных домов.

11.26. Работы по очистке пешеходных дорожек в многоэтажной жилой застройке (у жилых многоквартирных домов) осуществляют с 7.00 часов.
11.27. Содержание канав, труб и дренажей, предназначенных для отвода поверхностных или грунтовых вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится соответствующими предприятиями, на обслуживании которых находятся указанные сооружения, в соответствии с нормативными требованиями.

11.28. Общественные туалеты, городские полигоны, места захоронений и прилегающие к ним территории должны содержаться в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.29. Очистка территорий от мусора.

Для организации очистки территории муниципального округа «Ухта» от твердых коммунальных отходов (далее по тексту - ТКО), муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми по согласованию с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте и ресурсоснабжающими организациями, по предложениям управляющих организаций и обращений юридических и физических лиц, проводит процедуру утверждения новых мест расположения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального округа «Ухта».

Для установки контейнеров, бункеров должна быть оборудована контейнерная площадка, специальная площадка для складирования крупногабаритных отходов с бетонным или асфальтовым водонепроницаемым покрытием, ограждением, имеющая свободный подъездной путь для мусоровозов и другого вида автотранспорта.

Устройство, содержание контейнерных площадок и площадок для складирования ТКО и отдельных групп коммунальных отходов осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства Российской Федерации. Осуществление сбора ТКО должно быть безопасным для населения и окружающей среды.

11.30. Недопущение распространения борщевика Сосновского:

11.30.1. Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели на территории земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, ином праве, своими силами и средствами, либо путем заключения договоров со специализированными организациями или организациями, осуществляющими управление/эксплуатацию многоквартирных домов (в случае, если территория используется собственниками помещений в многоквартирном доме) обеспечивают проведение мероприятий по борьбе и недопущению распространения борщевика Сосновского с применением одного или нескольких методов:

- кошение, выкапывание растения с корневищем;

- применение укрывных, затеняющих материалов;

- вспашка и дискование с последующим засевом растениями - рекультивантами;

- иные эффективные методы, безопасные для населения и окружающей среды.

11.30.2. На всей территории муниципального округа «Ухта», включая частные домовладения и территории предприятий, организаций и учреждений, запрещается распространение борщевика Сосновского.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОКОВ ЛИВНЕВЫХ ВОД

12.1. Общие положения.

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием систем водоотведения.

12.2. Система водоотведения служит для отведения поверхностного стока, предотвращения затопления и подтопления территории муниципального округа «Ухта» включает в себя следующие водоотводные сооружения:

- линейный водоотвод;

- дождеприемные решетки;

- дренажные колодцы;

- дренажные траншеи, полосы проницаемого покрытия;

- водосточную сеть (дождевую канализацию);

- насосные станции (дренажные и по перекачке поверхностного стока);

- очистные сооружения.

12.2.1. Решение о выборе типа системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных сточных вод при благоустройстве территорий города Ухты следует принимать с учетом размера и существующей инфраструктуры города.

Отведение поверхностных сточных вод с территории жилой застройки, участков общественно-деловой и коммунально-производственной застройки и открытых парковок при их благоустройстве следует осуществлять:

1) внутриквартальной закрытой сетью водостоков;

2) по лоткам внутриквартальных проездов до дождеприемников, установленных в пределах квартала на въездах с улицы;

3) по лоткам внутриквартальных проездов в лотки улиц местного значения (при площади дворовой территории менее 1 га).

12.2.2. При проектировании системы водоотведения (канализации), предназначенной для приема поверхностных сточных вод, следует предусматривать меры, направленные на недопущение:

1) подтопления улиц, зданий, сооружений, образование наледей от утечки воды из-за неисправности водопроводных, канализационных, ливневых устройств, систем, сетей и сооружений, а также сброса, откачки или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые территории;

2) попадания поверхностных стоков в систему хозяйственно-фекальной канализации.

12.2.3. Ликвидация последствий утечки выполняется силами и за счет средств владельцев поврежденных инженерных сетей, либо производителем работ при повреждении вследствие производства земляных работ.

12.2.4. Размещение дренажной сети следует определять расчетом на основе данных по фильтрационным характеристикам водоносных пластов и градостроительных параметров с учетом правил проектирования вновь строящихся и реконструируемых систем водоотведения, наружных сетей и сооружений постоянного назначения для бытовых стоков и поверхностных сточных вод.

12.3. В состав городского поверхностного стока входят воды от атмосферных осадков, от полива улиц и зеленых насаждений; дренажные воды от сброса из коллекторов подземных коммуникаций, а также сбросы нормативно-чистых и нормативно-очищенных вод от промышленных предприятий и организаций.

12.4. Сток поверхностных вод может осуществляться тремя способами: открытым, закрытым, смешанным.

Открытая система отвода поверхностных вод с территории муниципального округа «Ухта» собирает воду в лотки, кюветы, канавы и каналы и отводит ее без очистки в ближайший водоем.

Закрытая система отводит воду через сеть подземных трубопроводов и очистных сооружений (дождевая (ливневая) канализация или водосток).

В закрытую систему вода попадает, стекая по территориям и лоткам проездов через дождеприемные решетки, расположенные на водоприемных колодцах для задержания мусора.

Смешанная система водоотвода включает элементы закрытой и открытой систем.

Применение открытой системы отвода поверхностных вод допускается в районах малоэтажной застройки, в сельских населенных пунктах и на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечениях с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

12.5. Виды водоотводных сооружений и виды водоотводных работ.

Водосточная сеть (дождевая канализация) - это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки поверхностных и дренажных сточных вод, которая включает в себя сеть подземных трубопроводов различного диаметра от 100 мм до 1500 мм, смотровые и дождеприемные колодцы.

Дренаж - естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод с использованием дренажных трубопроводов, объединенных в единую дренажную систему. Сброс воды из дренажной системы осуществляется в систему дождевой канализации самотеком или с помощью дренажных насосных станций.

К текущему ремонту относятся следующие основные виды работ:

- ремонт смотровых и дождеприемных колодцев, их частей;

- замена оборудования колодцев, в том числе крышек, решеток;

- замена и установка блокирующих (запорных) устройств в крышках и решетках колодцев;

- устройство дополнительных колодцев;

- установка, замена и ремонт лестниц в смотровых колодцах;

- окраска оборудования колодцев;

- восстановление бортовых камней после ремонта колодцев;

- подготовка поверхностей у колодцев под асфальтировку;

- восстановление дорожного покрытия у колодцев;

- ремонт водовыпусков;

- ремонт внутренней поверхности коллекторов;

- исправление повреждений и замена трубопроводов;

- другие вспомогательные виды работ: механизированная или ручная погрузка, разгрузка, транспортировка строительных материалов, оборудования, строительного мусора, грунта.

Содержание (техническое обслуживание) сооружений дождевой канализации производится в целях оценки ее технического состояния и определения видов и объемов работ, необходимых для поддержания проектной работоспособности водосточной сети.

Основные виды работ по содержанию сооружений дождевой канализации:

- обследование водосточной сети со спуском в колодец;

- обследование состояния верхнего оборудования колодцев (смотровых и водоприемных);

- выезд по заявке с составлением акта обследования;

- очистка колодцев вручную и механизированным способом;

- очистка поверхности решеток водоприемных колодцев вручную, в том числе от мусора, листвы, льда, снега (по сезону);

- промывка трубопроводов гидродинамическим способом;

- механизированная очистка трубопроводов от песчано-илистых отложений и транспортировка к месту временного складирования;

- срезка корней в водосточных трубах с применением специальных механизмов;

- ликвидация пробок (пробивка заторов) в отдельных местах водосточных труб;

- скол наплывов бетона, асфальта с лотка водоприемного колодца;

- поиск колодцев металлоискателем;

- обследование проходных и полупроходных коллекторов;

- очистка коллекторов (ручная, механизированная);

- дноочистительные работы на водовыпусках в водные объекты;

- механизированная промывка коллекторов;

- другие вспомогательные виды работ: механизированная или ручная погрузка, разгрузка оборудования, строительного мусора, грунта; транспортировка оборудования, строительного мусора, грунта.

К зимним и весенним работам относятся работы по пропуску паводковых вод (очистка поверхности дождеприемных решеток от снега, льда, откачка талых вод с проезжей части дорог), к летним видам работ относится обеспечение пропуска ливневых вод с целью избежания затопления улиц и проездов (очистка поверхности решеток водоприемных колодцев от листвы, откачка поверхностных сточных вод).

Очистку водосточных колодцев проводят весной после пропуска талых вод. В остальное время очистку водосточных колодцев проводят в случае засорения.

Водосточные трубы очищаются от песчано-илистых отложений в случае если толщина песчано-илистых отложений достигает 0,2 - 0,25 диаметра для труб диаметром до 600 мм и 0,1 - 0,15 для труб больших диаметров. Очистка водосточных труб производится в зависимости от диаметра труб. Трубы до 400 мм подлежат очистке ежегодно. Трубы диаметром 400 - 1200 мм очищают не реже чем 1 раз в 3 года.

В процессе периодических осмотров сооружений дренажной системы (не реже четырех раз в год) осуществляется обследование состояния смотровых колодцев, дренажных труб.

Смотровые колодцы дренажа очищаются от грязи и наносов. Колодцы должны быть закрыты постоянно.

12.6. Требования к охране системы водоотведения.

12.6.1. При размещении сооружений дождевой канализации в разделительных полосах, в боковой или в боковой газонной части улиц озеленение этих участков производят только кустарником. Посадку деревьев производят на расстоянии не менее 5,0 м от линии планового расположения трубопровода дождевой канализации.

12.6.2. Использование ударных механизмов вблизи от трубопровода сети дождевой канализации возможно на расстоянии 15,0 м.

12.6.3. На участке производства земляных работ до выполнения планировочных работ, предусмотренных проектом, должна быть выполнена временная местная планировка поверхности земли, обеспечивающая отвод поверхностных вод от строительной площадки.

12.6.4. При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии 0,5 - 2,0 м от боковой стенки и 0,5 - 1,0 м над верхом трубы, кабеля и других коммуникаций по согласованию с эксплуатирующей организацией. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться вручную без применения ударных инструментов, исключая возможность повреждения коммуникаций.

12.6.5. Открытые траншеи и котлованы следует защищать от попадания в них поверхностных вод. Для удаления поверхностных вод из траншей следует применять открытый водоотлив, а также использовать попутный дренаж. Попутный дренаж выполняют одновременно с земляными работами.

12.6.6. При эксплуатации сооружений дождевой канализации запрещается:

- производить сброс неочищенных сточных вод в водные объекты;

- заваливать землей и строительными материалами (мусором) крышки, люки и решетки колодцев, другие коммуникации и сооружения;

- асфальтировать дождеприемные решетки и крышки смотровых колодцев;

- снимать крышки с колодцев и водоотводящих систем;

- производство любых видов работ в зоне нахождения систем водоотведения, в том числе и на самих системах водоотведения без ордера, выдаваемого в порядке, установленном разделом 13 настоящих Правил;

- самовольное присоединение к системам водоотведения;

- сброс в водоотводящие системы окалин, извести, песка, гипса, металлической стружки, грунта, мусора, осадков локальных очистных сооружений, нерастворимых масел, смол, мазута, нерастворимых красителей, производственных отходов, нерастворимых в воде жидкостей, в том числе коллоидных растворов, уменьшающих поперечное сечение трубопроводов, жиров, производственных сточных, хозяйственно-бытовых вод, всплывающих веществ;

- размещать здания, строения и сооружения, устройства линейных сооружений в охранной зоне систем водоотведения;

- устанавливать нестационарные торговые объекты, металлические гаражи и другие сооружения, ограничивающие технологический доступ к сетям дождевой канализации и водоотводящим системам;

- препятствовать проходу к системам водоотведения владельцам систем водоотведения;

- производить складирование материалов в охранной зоне систем водоотведения;

- заниматься шахтными, взрывными, свайными работами в охранной зоне систем водоотведения;

- организовывать стоянки автомобильного транспорта в охранной зоне систем водоотведения;

- производить сброс мусора в дождеприемные колодцы;

- производить сброс фекальных вод в дождевую канализацию.

12.6.7. Собственники жилых домов на территориях индивидуальной застройки:

- обустраивают выгреб для сбора жидких коммунальных отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, принимают меры для предотвращения переполнения выгреба;

- очищают канавы, трубы для стока воды для обеспечения отвода сточных вод;

- обустраивают и содержат ливневые канализации, не допуская розлива (слива) сточных и фекальных вод.

12.6.8. Присоединение к системе ливневой канализации регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации».

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

13.1. Земляные работы на территории муниципального округа «Ухта» производятся на основании ордера на проведение земляных работ, выданным уполномоченным администрацией муниципального округа  «Ухта» органом (далее - уполномоченный орган).

Производство работ без ордера запрещается.

13.2. Ордер выдается при производстве следующих видов работ:

- ремонт подземных, наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций;

- строительство, реконструкция, прокладка, перенос, переустройство и снос инженерных сетей и коммуникаций;

- ремонт, реконструкция дорог, обустройство и ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, внутридворовых проездов и территорий, остановочных пунктов пассажирского транспорта;

- ремонт, демонтаж железнодорожных путей и переездов;

- ремонт, переустройство фасадов зданий, строений и сооружений, замена или устройство отдельных элементов фасадов (за исключением элементов дополнительного оборудования);

- размещение нестационарных торговых объектов, при которых нарушается целостность твердого покрытия земельного участка;

- размещение площадок летних кафе, при которых нарушается целостность твердого покрытия земельного участка;

- строительство, реконструкция объектов капитального строительства, на осуществление которых выдача разрешения на строительство не требуется;

- снос зданий, строений, сооружений;

- обустройство строительных площадок (установка и размещение ограждений, устройство подъездных путей, мойки);

- размещение временных и стационарных ограждений, в том числе заборов, дорожных и декоративных ограждений, шлагбаумов и иных ограждений (цепей, столбов), создающих препятствие или ограничения движению пешеходов и автотранспорта;

- размещение строительных материалов, сыпучих материалов, бытовок;

- установка, ремонт, демонтаж отдельно стоящих рекламных, информационных конструкций;

- установка, замена, ремонт, демонтаж опор линий электропередач, связи, контактной сети электротранспорта, опор освещения;

- установка геодезических и информационных знаков;

- инженерные изыскания, в том числе бурение скважин;

укрепление береговых и овражных склонов, восстановление склонов после оползня;

- проведение планировочных работ;

- работы по благоустройству территории, в том числе озеленению;

- размещение малых архитектурных форм, памятников, игрового и спортивного оборудования, зарядных станций (терминалов) для электротранспорта.

13.3. Не требуется получение ордера на производство земляных работ в границах земельного участка при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, на которые получено разрешение на строительство либо уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

13.4. На каждый вид и объем работ оформляется отдельный ордер с указанием точного адреса производства работ, производителя работ, сроков исполнения работ, срок полного восстановления благоустройства после проведения земляных работ.

Выдача ордера на производство земляных работ на территории муниципального округа «Ухта» производится в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ на территории муниципального округа «Ухта».

13.5. Производство работ в зоне расположения инженерных сетей и коммуникаций с целью устранения аварии, произошедшей при их эксплуатации, осуществляется в любое время суток без согласования с собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, после обязательного уведомления телефонограммами с указанием места, даты, времени начала работ, описания аварийной ситуации, наименования инженерной сети и коммуникации, на которой произошла авария, нарушенных элементов благоустройства, должностного лица, ответственного за производство работ по устранению аварии, уполномоченного органа, Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», а также владельцев инженерных коммуникаций и сооружений с целью вызова их представителей на место производства работ для уточнения расположения подведомственных сетей.

При повреждении магистральных кабельных или воздушно-силовых линий, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других сетей во время производства работ производитель обязан уведомить об аварии владельцев коммуникаций и сооружений, а также организации, имеющие смежные с местом аварии подземные сооружения, и принять меры к ликвидации аварии в сроки, установленные законодательством.

13.6. Производство плановых работ под видом аварийных работ запрещается.

13.7. Прокладка (при строительстве, ремонте, реконструкции) инженерных сетей и коммуникаций должна осуществляться подземным способом (в том числе методом горизонтально направленного бурения) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прокладка инженерных сетей и коммуникаций иным способом (воздушным, наземным, надземным) допускается в случаях:

- строительства, ремонта, реконструкции инженерных сетей и коммуникаций на промышленных территориях;

- в случае невозможности размещения инженерных сетей и коммуникаций под землей при условии получения соответствующих технических условий эксплуатирующих организаций и обоснования в соответствии с действующими сводами правил и техническими нормами.

13.8. Строительство, прокладка, перенос, переустройство, ремонт и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций, установка и размещение временных и стационарных ограждений осуществляются в соответствии с проектом производства работ.

13.9. Строительство, прокладка, перенос, переустройство, ремонт и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций выполняются до начала работ по строительству или капитальному ремонту дорог, проведения благоустройства территории, в том числе озеленения.

13.10. Проведение работ осуществляется после установки ограждений места производства работ, устройства участков для размещения временных сооружений, строительных механизмов, площадок для складирования стройматериалов и изделий, площадок для хранения и отвала грунта, пунктов мойки колес, организации движения транспорта и пешеходов в местах производства работ.

13.11. Восстановление дорожных покрытий, тротуаров, газонов производится при наличии ограждения.

13.12. Места проезда автотранспорта, прохода людей через траншеи и временные надземные трубопроводы оборудуются мостами и пешеходными мостиками с поручнями, освещенными в ночное время.

13.13. Ограждения мест производства работ, освещение и сигнальные фонари, крепления траншей и котлованов должны находиться в исправном состоянии.

13.14. Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов (заводы железобетонных изделий, растворные узлы и др.) оборудуются благоустроенными подъездными путями (выездами) с твердым покрытием и пунктами моек (очистки) колес автотранспорта с замкнутым циклом водооборота, исключающими вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов). Для сбора строительного мусора устанавливается бункер-накопитель или предусматривается специальная площадка, имеющая ограждение.

Материалы и конструкции допускается складировать в пределах огражденных территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ.

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест, а также на площадках для сбора и накопления ТКО.

13.15. При проведении работ, связанных с полным или частичным закрытием проезжей части дорог, обеспечивается пропуск транспорта с закрываемой улицы и безопасность пешеходов, а также надлежащее состояние объездной дороги и тротуара в течение всего периода проведения работ.

13.16. Отработанный в процессе производства работ грунт в границах исторических территорий муниципального округа «Ухта», а также на бульварах, площадях, улицах городского значения вдоль красных линий полностью вывозится. При производстве работ на других территориях (в том числе на озелененных территориях, территориях с плиточным покрытием, детских, спортивных площадках) грунт допускается складировать на подстилающий материал с одной стороны траншеи для последующей обратной засыпки.

13.17. Обратная засыпка траншей и котлованов на участках пересечения с существующими дорогами и другими территориями, имеющими твердое покрытие, осуществляется на всю глубину непросадочным грунтом с уплотнением. При обратной засыпке непросадочным грунтом не допускается использование в его составе строительного мусора и скола асфальта.

13.18. В целях исключения провалов на улицах, проездах и тротуарах, имеющих твердое покрытие, траншеи и котлованы засыпаются послойно пескогравием. Величина слоя определяется в зависимости от применения средств уплотнения, при этом устанавливается коэффициент уплотнения не менее 0,98 максимальной стандартной площади.

13.19. Качество асфальтового покрытия на проезжей части транспортных магистралей, дорог и улиц подтверждается заключением специализированной лаборатории по качеству восстановительных работ.

13.20. В период гарантийного срока (5 лет на магистралях, улицах городского и районного значения, имеющих твердое покрытие; не менее 3 лет на местных проездах, тротуарах и прочих территориях) после завершения работ заказчиком работ контролируется состояние объекта. При возникновении просадок грунта и деформаций дорожного полотна, выявленных уполномоченным органом администрацией муниципального округа «Ухта» в течение суток с момента выявления просадок грунта, деформации дорожного полотна заказчиком принимаются меры к их ликвидации.

13.21. Восстановление нарушенного благоустройства территории муниципального округа «Ухта» осуществляется в срок, указанный в ордере, и сдается по акту. Порядок сдачи восстановленного благоустройства устанавливается Правилами производства земляных работ.

13.22. При невозможности восстановления нарушенного благоустройства территории муниципального округа «Ухта»  (малых архитектурных форм, зеленых насаждений, асфальтобетонного покрытия) в зимний период (с 15 октября по 15 апреля) уполномоченным органом оформляется акт приемки восстановленного благоустройства территории во временном варианте, в котором указываются перечень и объем работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории в полном объеме, которые выполняются в период с 16 апреля по 31 июля.

13.23. Благоустройство территории муниципального округа «Ухта», нарушенное при самовольном производстве работ, подлежит восстановлению в соответствии с требованиями настоящих Правил.

13.24. Восстановление нарушенного благоустройства выполняется:

- вдоль проезжей части дорог, тротуаров на всю ширину дороги или тротуара протяженностью по всей длине разрытия;

- на пересечении проезжей части дорог, тротуаров в обе стороны разрытия на расстоянии от края: 2 м при глубине траншеи до 1 м, 10 м при глубине траншеи более 1 м.

При открытом способе производства работ на проезжей части дорог, тротуарах, площадях, внутриквартальных проездах работы по вскрытию покрытия производятся устройствами, обеспечивающими прямолинейное очертание траншеи (котлована).

13.25. Восстановление благоустройства территории муниципального округа «Ухта» после производства работ производится заказчиком работ.

13.26. Устанавливаются следующие нормативные сроки выполнения аварийных работ с восстановлением твердого покрытия территории:

в летний период (с 16 апреля по 14 октября) не более 5 суток;

в зимний период (с 15 октября по 15 апреля) не более 15 суток.

13.27. Восстановление покрытия дорог и тротуаров осуществляется круглогодично.

При проведении работ в зимний период обеспечивается:

- восстановление несущего слоя основания и верхнего слоя из холодной асфальтобетонной смеси или временного покрытия из брусчатки;

- контроль за состоянием покрытия дорог и тротуаров.

Восстановление постоянного покрытия и нарушенного благоустройства территории в полном объеме осуществляется не ранее 15 апреля.

13.28. При окончании производства работ и восстановлении благоустройства территории должна соблюдаться технологическая последовательность производства ремонтно-восстановительного цикла:

- восстановление асфальтового покрытия на всю ширину дороги, проезда, тротуара, установка бордюрного камня;

- восстановление плодородного слоя почвы, планировка объекта (участка) озеленения, зеленых насаждений с посевом газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений, восстановление прочих элементов благоустройства.

13.29. В  течение 3-х  лет с момента  окончания  работ, обнаруженные на месте раскопок просадки  глубиной  более  2-х  см  или разрушение асфальтобетонного покрытия – их устранение осуществляется силами производителя работ и за свой счет.

13.30. Восстановление газонов и цветников производится в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил.

13.31. После восстановительных работ по благоустройству материалы и конструкции, строительный мусор, ограждения должны быть убраны с места проведения земляных работ.

14. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «Ухта»

14.1. Праздничное оформление города выполняется в целях создания высокохудожественной среды на период проведения государственных праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Праздничное оформление включает размещение национальных флагов, аншлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, малых архитектурных форм, биотуалетов в местах массового скопления населения, а также праздничной иллюминации.

14.2. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления. План праздничных мероприятий утверждается постановлением администрации муниципального округа «Ухта».

В концепции праздничного оформления выделяется обязательная часть, в которой определяются места размещения и требования к установке государственных символов (герба, знамени), атрибутов, связанных с конкретным праздником.

14.3. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

14.4. Информация о времени проведения и программ праздничных мероприятий доводится до сведения населения через средства массовой информации.

15. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «Ухта»

15.1. Граждане и организации (далее - заинтересованные лица) имеют право принимать участие в деятельности по благоустройству территории муниципального округа «Ухта».

Для осуществления участия заинтересованных лиц в деятельности по благоустройству территории муниципального округа «Ухта» используются следующие формы:

- совместное обсуждение проблем в сфере благоустройства территории муниципального округа «Ухта»;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, габаритов, стилевого решения, материалов;

- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования территории, консультации по предполагаемым типам озеленения, консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;

- самостоятельное благоустройство территории;

- финансирование (софинансирование) реализации проектов по благоустройству в порядке, устанавливаемом правовыми актами администрации муниципального округа «Ухта»;

- направление предложений по благоустройству территории муниципального округа «Ухта» в администрацию муниципального округа «Ухта»;

- обсуждение проектов благоустройства территории, которое может проводиться в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

- анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории;

- проведение на основании муниципального правового акта администрации муниципального округа «Ухта» месячников (двухмесячников) и субботников по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального округа «Ухта»;

- осуществление общественного контроля.

15.2. Информирование общественности об участии в деятельности по благоустройству осуществляется путем:

- размещение информации в средствах массовой информации;

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте, в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, зоны отдыха и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах).

15.3. Правовым актом администрации муниципального округа «Ухта» должны определяться период проведения месячников и субботников, лица, ответственные за предоставление инвентаря для организации работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального округа «Ухта», за вывоз мусора, собранного в процессе проведения работ, а также иные требования, необходимые для достижения цели.

15.4. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации, а также интерактивных порталов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом положений Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в орган, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил и (или) на официальный сайт администрации муниципального округа «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ  И УЧАСТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОЕ, СОБСТВЕННИКОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОБСТВЕННИКОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД КОТОРЫМИ НЕ ОБРАЗОВАНЫ ИЛИ ОБРАЗОВАНЫ ПО ГРАНИЦАМ ТАКИХ ДОМОВ) В СОДЕРЖАНИИ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

16.1. Границы прилегающих территорий определяются от границ:

16.1.1. Земельных участков, сведения о границах которых, внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за исключением случаев, образования земельных участков по границам зданий, строений, сооружений;

16.1.2. Зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках:

- не образованных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;

- образованных по границам зданий, строений, сооружений;

- границы которых подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

16.1.3. Прилегающие территории надземных инженерных сетей и коммуникаций определяются по границам их охранных зон.

16.2. Для закрепления территории в целях благоустройства за физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, администрация муниципального округа «Ухта» формирует карты-схемы.

16.3. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.

Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм осуществляют содержание и уборку и благоустройство территории земельного участка, принадлежащего им на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве и прилегающей территории, предусмотренной картой-схемой, при ее отсутствии в границах, определяемых в соответствии с пунктом 16.6 настоящих Правил, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.
В случае неисполнение п. 16.3. настоящих Правил,  администрация муниципального округа «Ухта» оставляет за собой право на возмещение расходов,  понесенных на содержание прилегающих территорий, в принудительном порядке.

16.4. При формировании карты-схемы учитываются материалы и сведения документов территориального планирования; правил землепользования и застройки; проектов планировки территории; землеустроительной документации; о земельных участках общего пользования и территориях общего пользования, красных линиях; о местоположении границ земельных участков; о местоположении зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства.

В картах-схемах возможно отражать текущее состояние объектов и элементов благоустройства с разграничением полномочий по текущему содержанию территории между органом местного самоуправления и лицами, осуществляющими текущее содержание территорий, а также планируемые к созданию объекты благоустройства и ход реализации проектов благоустройства.

16.4.1. В карте-схеме приводятся:

1) местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры);

2) кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливаются границы прилегающей территории, либо обозначение местоположения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов);

3) условный номер прилегающей территории;

4) площадь прилегающей территории;

5) информация о лице, уполномоченном на содержание и обслуживание улично-дорожной сети, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, в отношении которых устанавливаются границы прилегающей территории: наименование (для юридического лица), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, контактные данные дежурных диспетчерских служб.

16.4.2. Карты-схемы следует размещать в открытом доступе в целях предоставления возможности проведения общественного обсуждения, а также возможности любому заинтересованному лицу видеть на карте в интерактивном режиме ответственных лиц, организующих и осуществляющих работы по благоустройству, с контактной информацией.

Карты-схемы границ прилегающих территорий публикуются в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, размещаются на официальном сайте муниципальный округ «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в течение десяти рабочих дней со дня их утверждения.

16.4.3. Отсутствие сформированной карты-схемы прилегающей территории, не освобождает собственника и (или) иного законного владельца здания, строения, сооружения, земельного участка от обязанности принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающей территории в границах, определяемых в соответствии с пунктом 16.6 настоящих Правил.

16.5. Границы прилегающей территории, отображенные на схемах границ прилегающей территории, не учитываются при образовании земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации.

16.6. На территории муниципальный округ «Ухта» устанавливаются следующие параметры границ прилегающих территорий:

16.6.1. Для индивидуальных жилых домов - до 10 м по периметру земельного участка, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части дороги.

16.6.2. Для многоквартирных домов (за исключением нежилых помещений в многоквартирных домах) - в  соответствии с картой-схемой, сформированной с учетом придомовой территории многоквартирных домов. В случае наложения прилегающих территорий многоквартирных домов друг на друга граница благоустройства территории определяется пропорционально общей площади помещений жилых домов.

При наличии в этой зоне дороги, за исключением внутриквартальных (местных) проездов, территория закрепляется до края проезжей части дороги.

16.6.3. Для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу, в том числе встроенных и пристроенных нежилых помещений:

- в длину - по длине занимаемых нежилых помещений;

- по ширине:

в случае размещения нежилого помещения с фасадной стороны здания - до края проезжей части дороги;

в иных случаях - с учетом закрепленной за многоквартирным домом прилегающей территорий в соответствии с пунктом 16.6.2 настоящих Правил. При определении ширины прилегающей территории учитывается необходимость содержания и благоустройства территорий и объектов благоустройства, используемых пользователями нежилых помещений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности (дорожки, тротуары для входа в нежилое помещение, малые архитектурные формы, парковки и др. объекты).

16.6.4. Для нежилых зданий:

- по длине - на длину здания плюс половина расстояния до соседнего здания, а в случае отсутствия соседних зданий - до 25 м;

- по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги, а в случаях:

- наличия соседнего здания - до середины местного проезда, а при его отсутствии - половина расстояния до соседнего здания;

- отсутствия соседнего здания - до дальнего бордюра местного проезда, а при его отсутствии - до 25 м.

16.6.5. Для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение, - до 25 м от ограждения по периметру.

16.6.6. Для отдельно стоящих нестационарных торговых объектов, расположенных:

- на жилых территориях (территориях города, предназначенных преимущественно для жилой застройки и размещения объектов обслуживания населения), - до 5 м по периметру, за исключением земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- на территориях общего пользования, - до 5 м по периметру;

- на посадочных площадках общественного транспорта, - до 5 м по периметру, при этом запрещается сметание мусора на проезжую часть дороги;

- на прочих территориях, - до 5 м по периметру.

16.6.7. От границ земельного участка, на котором находится спортивное сооружение - 15 м, от границ спортивного сооружения - 25 м.

16.6.8. От границ земельного участка, на котором находится автозаправочная станция, автомобильная мойка, мастерская, предназначенная для ремонта и обслуживания автомобилей, - 15 м, от границ автозаправочной станции, автомобильной мойки, мастерской, предназначенной для ремонта и обслуживания автомобилей, - 25 м.

16.6.9. От границ земельного участка, на котором находится автостоянка - 25 м по периметру.

16.6.10. От границ земельного участка, на котором находится промышленный объект - 50 м от ограждения по периметру.

16.6.11. От границ земельного участка, на котором находится трансформаторная подстанция либо распределительный пункт или иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии строение, сооружение - 3 м, от границ трансформаторной подстанции, распределительного пункта или иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии строения, сооружения - 8 м.

16.6.12. От границ земельного участка, на котором находится строительная площадка - 15 м. 16.6.13. От границ садовых и огородных товариществ - 25 м.

16.6.13. От границ земельных участков, на которых находятся автозаправочные станции (АЗС), автогазозаправочные станций (АГЗС) - 50 м по периметру и подъезды, выезды к объектам.

16.6.14. Для иных территорий:

- автомобильных дорог - до 25 м от края проезжей части;
- линий железнодорожного транспорта общего и промышленного назначения - в пределах полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути);

- территорий, прилегающих к рекламным конструкциям, - до 5 м по периметру (радиусу) основания.

Определенные согласно данному пункту территории могут включать в себя тротуары, зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются дорожным бордюром, полотном дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей территорией другого юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя.

16.6.15. От границ земельного участка, на котором находится кладбище - 10 м.

16.6.16. В случае, если при определении границ прилегающих территорий происходит наложение прилегающих территорий земельных участков, зданий, строений, сооружений на прилегающие территории других земельных участков, зданий, строений, сооружений, общие смежные границы прилегающих территорий определяются по линии, проходящей на равном удалении от границ наложения прилегающей территории к соответствующим земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям, в отношении которых они устанавливаются.

16.7. Благоустройство за границами отведенных и прилегающих территорий, а также территорий, не закрепленных за юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется администрацией муниципального округа «Ухта» в соответствии с установленными полномочиями и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

16.8. Перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий:

а) содержание покрытия прилегающей территории в летний и зимний периоды, в том числе:

-очистку и подметание прилегающей территории;

-мойку прилегающей территории;

-посыпку и обработку прилегающей территории противогололедными средствами;

-укладку свежевыпавшего снега в валы или кучи;

-текущий ремонт;

б) содержание газонов, в том числе:

-прочесывание поверхности железными граблями;

-покос травостоя;

-сгребание и уборку скошенной травы и листвы;

-очистку от мусора;

-полив;

в) содержание деревьев и кустарников, в том числе:

-обрезку сухих сучьев и мелкой суши;

-сбор срезанных ветвей;

-прополку и рыхление приствольных лунок;

-полив в приствольные лунки;

г) содержание иных элементов благоустройства, в том числе по видам работ:

-очистку;

-текущий ремонт.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГРАЖДАН ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

17.1. Юридические, должностные и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), нарушившие требования, установленные настоящими Правилами, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

17.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.

Приложение
к Правилам
благоустройства территории
муниципального округа «Ухта»
ТРЕБОВАНИЯ

К РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ НАСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРИНЦИП И ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

[image: image1.png]2o

oo

opranusaunn 2 oprammaas 3




ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ОБЪЕКТЫ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

[image: image2.png]T
T

T
inmmt

et
i

T
im

::'#:mi:‘ # -

5YKBUI 1 SHAKWEYKBbI 1 SHAKN

p—




НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ НАСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

[image: image3.png]HACTEHHAS WGHCTPYKUMS

3
v

i \
a
i

2max

[ KOPOS. ®OHOBAS!

opravwaauen 1

nmm}@mﬂxw

e

opranusauns 2 oprasusauns 3




ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

[image: image4.png]Bhiwe sopxmen GMOMONT KOWCTPYKUMM,  © WA (OMOROW KOMCTRYKLMM, pasworaGapuTHLic
oTMETKM KOHETPYKLIM vicTynaioumi caeromoro KopoGa W pasHoTMHLIC
o3 2a npenens: Bpusa Ha Ko3MIpbKO, BpUIE KoWCTPyKLMM Ha Bpu3e





РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРИНЦИП РАЗМЕЩЕНИЯ И ДОПУСТИМЫЕ ГАБАРИТЫ

ОБЪЕКТЫ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

[image: image5.png]0 o
,
!
,
|
,
,
!
,
.

&
i
5





ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

[image: image6.png]gt

e wmense 100w

\

| pm— “





НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

[image: image7.png]CHE RS





Не допускается размещение консольных конструкций в пределах
жилых помещений, непосредственно над входом в здание,
а также на расстоянии 10 м друг от друга
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

[image: image8.png]



Не допускается размещение консольных конструкций выше 1-го
этажа, непосредственно над входом в здание, а также
на расстоянии 10 м друг от друга
РАЗМЕЩЕНИЕ КРЫШНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРИНЦИП РАЗМЕЩЕНИЯ И ДОПУСТИМЫЕ ГАБАРИТЫ

ОБЪЕКТЫ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

[image: image9.png]He Gonee 1/2
Anwnn pacana

KPBIWHAS o 1.0m

o Gonoe 172

At pacana

5o 0,5m | _KPBILIHASL KOHCTPYKLIS!

-39





[image: image10.png]KPbIWHAS R 30

Gonee 16 a1.

we Gonee 172

. At dacana

} f
w0 20u | KPILHAS

o
T AT T

10 - 15 o1

e Gonee 112
A acana

w0 15 [~ KPbIHAS

-9an





НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ КРЫШНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

[image: image11.png]



ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

[image: image12.png]



ВИТРИННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРИНЦИП РАЗМЕЩЕНИЯ И ДОПУСТИМЫЕ ГАБАРИТЫ

[image: image13.png]BbicoTa

, Bwrpumb h

He Gonee
0,5

He Gonee 0,5L

RAMHa BUTPUHBI L





[image: image14.png]BbicoTa npoema - h |
we Gonee o.snT

He meHee 0,15m
, RO ¢

CTOKIIO
BUTPHHHAR
KOHCTPYKUMS

ynuua

nomewenme

Texna

He Gonee 0,5h

ynuua

nomeuienme





ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ НАСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НА ФРИЗЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ

[image: image15.png]T
1
[t )





[image: image16.png]|





РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НА ЗДАНИЯХ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДОПУСКАЕТСЯ
[image: image17.png]



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
[image: image18.png]xxxxxxxxxxx





тип 1 - настенная конструкция:
1.1. - фоновая конструкция;
1.2. - бесфоновая конструкция;
1.3. - конструкция в виде световых коробок;
тип 2 - вывеска;
тип 3 - декоративное панно;
тип 4 - крышная установка;
тип 5 - консольная конструкция:
5.1. - модульная;
5.2. - малая;
тип 6 - витринная конструкция:
тип 7 - конструкция на ограждении
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НА ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

ДОПУСКАЕТСЯ
[image: image19.png]ot W 3HAKH





НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
[image: image20.png]:

TR

KPBIWHAS

KB U IHAKN

T

RuAENEERaE

663 yuera swicoTl GpRS

51





тип 1 - настенная конструкция:
1.1. - фоновая конструкция;
1.2. - бесфоновая конструкция;
1.3. - конструкция в виде световых коробок;
тип 2 - вывеска;
тип 3 - декоративное панно;
тип 4 - крышная установка;
тип 5 - консольная конструкция:
5.1. - модульная;
5.2. - малая;
тип 6 - витринная конструкция:
тип 7 - конструкция на ограждении
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗДАНИЯХ

ДОПУСКАЕТСЯ
[image: image21.png]400 T 00 B0E
‘nan u*i"‘nr T I!





НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
[image: image22.png]nnnnnnn

o
i

HACTEHHOR®HIIHO

3d 2R
pon apa<pe QA
i =y

-
HA |
~ B0 E B-gn y
51 11 o U
13 13 13





тип 1 - настенная конструкция:
1.1. - фоновая конструкция;
1.2. - бесфоновая конструкция;
1.3. - конструкция в виде световых коробок;
тип 2 - вывеска;
тип 3 - декоративное панно;
тип 4 - крышная установка;
тип 5 - консольная конструкция:
5.1. - модульная;
5.2. - малая;
тип 6 - витринная конструкция:
тип 7 - конструкция на ограждении
